ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА              ПРОЕКТ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н НЯ

«___»_________ 2016  р.			  				  №____

м. Лисичанськ

Правила прийому стічних вод

підприємств  і організацій у комунальну

систему каналізації м. Лисичанська,

Новодружеська, Привілля

Керуючись ст.30 а п.1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України” та Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 року №37, з метою підвищення ефективності роботи і безпеки  експлуатації міських очисних споруд каналізації, запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод, а також  врегулювання відносин між ЛКСП «Лисичанськводоканал» та абонентами, виконком Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила прийому стічних вод підприємств і організацій у  комунальну систему каналізації  міст Лисичанська, Новодружеська, Привілля у новій редакції (додаються).

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності й відомчої належності, використовувати в діяльності Місцеві Правила.

3.Вважати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 03.06.2004р. №402 «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну систему каналізації  КСП «Лисичанськводоканал»   м. Лисичанська».

4.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.

6. Контроль виконання цього рішення покласти  на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова                                                                   С.І. Шилін

Додаток до рішення виконавчого

комітету Лисичанської міської ради

від  «_____» __________2016р. №_____

Правила прийому стічних вод підприємств і організацій у   комунальну систему каналізації м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля.

м.Лисичанськ-2016р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дані «Правила прийому стічних вод Підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля»  (далі – Правила), розроблені відповідно до:

- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- «Водного кодексу» України;

- Закону України "Про питну воду й питне водопостачання";

-  Розділу VIII «Екологічний податок» Податкового кодексу України в редакції від 07.08.2011 року (далі – Екологічний податок);

-  Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

- Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги, згідно Постанови КМ України № 869 від 1.06.2011;

-  Інструкції про встановлення й стягнення плати за скидання промислових й інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002р. під № 402/6690;

- Правил прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 квітня 2002 р. під № 403/6691;

-  Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008  № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008  № 936/15627;

-  Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти зі зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994 р. під № 313/523;

-  Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, зі змінами й доповненнями, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за №881/19619;

-  Будівельним нормам і правилам "Каналізація. Зовнішні мережі й спорудження" (БНіП 2.04.03-85).

- Державним санітарним нормам та правилам утримання територій населених місць, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України №145 від 17.03.2011 року, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 5.04.2011 року під № 457/19195 (далі – СанПіН-145-2011).

1.2. Правила поширюються на всі Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої приналежності, юридичні, фізичні особи, зареєстровані, як суб'єкти Підприємницької діяльності, які скидають свої стічні води в систему каналізації м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля,  або вивозять асенізаційним транспортом на очисні споруди для очищення (далі - Підприємства).

1.3. Правила  спрямовані  на  запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної каналізації та очисних споруд, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скиданнями стічних вод Підприємств.

1.4.  Терміни,  які  вживаються  в  цих  Правилах,  мають  таке значення:

Водоканал, ЛКСП «Лисичанськводоканал» – Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство по видобутку, обробці, реалізації води та очищенню стоків «Лисичанськводоканал»;

абонент Водоканалу, Підприємство – суб’єкт господарської діяльності, що користується послугами водовідведення;

суб’єкт господарської діяльності - юридична або фізична особа, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об’єкти господарювання;

об’єкт господарювання - промислове підприємство, бюджетна організація, комунально-побутове підприємство, установа та інше, що знаходяться у власності, господарському віданні або оперативному управлінні Підприємства;

головний каналізаційний  колектор - трубопровід,  що збирає стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

залпове скидання в каналізацію - скидання стічних  вод  з концентраціями забруднюючих речовин,  що перевищують установлені Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід,  який збирає  стічні  води  з окремих випусків і передає їх у головний каналізаційний колектор;

рідкі побутові відходи (РПВ) - відходи, що утворюються в результаті життєдіяльності населення (фекальні відходи нецентралізованої каналізації, рідкі  відходи,  що  утворюються  під  час   прання, умивання,  миття посуду та прибирання приміщень,  приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо) та ін.);

вивезення (транспортування) рідких побутових відходів - транспортування відходів асенізаційним вакуумним транспортом від місць накопичення до очисних споруд;

вигрібна яма (вигріб) – інженерна водонепроникна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана з водотривкого матеріалу, призначена для збирання та зберігання рідких відходів,  наземна частина  якої обладнана щільно прилягаючою кришкою та решіткою для відокремлення твердих відходів;

каналізація - сукупність споруд  та  мереж,  призначених  для збору та відведення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства    випускаються в збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед  приєднанням до збірного або головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території;

локальні  очисні  споруди - споруди для очищення стічних вод до відповідних вимог окремого Підприємства;

об'єкт Підприємства – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання й водовідведення;

стічні води Підприємств - всі види стічних вод, які утворилися внаслідок  діяльності Підприємства після  використання  води  у  всіх системах водопостачання, а також ливневі води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

межа балансової належності – лінія розподілу елементів систем водовідведення й споруд на них між власниками за ознакою власності, господарського відання або оперативного управління, тощо;

субабонент -  водокористувач,  що  одержує  воду  з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу  через  мережі  абонента  за  укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом;

самовільне приєднання до систем водовідведення – приєднання, зроблене при відсутності технічних умов на приєднання до міської каналізаційної мережі та Договору на  послуги водовідведення з Водоканалом.

1.5. Дійсними Правилами прийому встановлюються Допустимі концентрації (далі – ДК) для кожної із забруднюючих речовин, які можуть скидатися Підприємствами в систему каналізації і для яких Водоканалу встановлений гранично допустимий скид (ГДС) і ліміти на скид у водний об'єкт, а також відображаються специфічні шкідливі речовини Підприємств, які скидаються у міську каналізацію.

1.6.  Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством, за технічний стан мереж і споруд системи каналізації, а також за відповідність якості очищених стічних вод граничнодопустимим скидам (ГДС) забруднень у водний об’єкт.

1.7. Правила прийому відповідно до Закону України   "Про місцеве  самоврядування в Україні" затверджують виконавчі органи місцевих Рад за поданням Водоканалів після їхнього узгодження з територіальним органом Міністерства охорони здоров'я України.

Правила прийому є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги по водовідведенню.

1.8. Водоканал установлює Підприємствам обґрунтовані Підприємствами та узгоджені з Водоканалом режими і нормативи скидання забруднюючих речовин у міську систему каналізації, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди і МОЗ  України.

При зверненні Підприємства, Водоканал має право встановлювати обґрунтовані індивідуальні норми водопостачання і водовідведення для даного Підприємства, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди та МОЗ  України.

1.9. Водоканал приймає стічні води  Підприємств у комунальну  каналізацію за умови, що каналізаційні мережі й очисні споруди каналізації мають резерв пропускної можливості, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимогам Правил прийому й укладеного з Водоканалом Договору на послуги з водовідведення.

1.10. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Лисичанська, Новодружеська. Привілля через окремий випуск із обов'язковим влаштуванням контрольних  колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, які мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від декількох Підприємств  дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

При неможливості виконати зазначені вище вимоги, відбір проб може здійснюватися у приймальному відділенні каналізаційної насосної станції, у яку надходять стічні води Підприємства та його субабонентів.

Умови відбору проб стічних вод, зазначені у другому та третьому абзацах п.1.10 мають бути обумовлені в Договорі на водовідведення між Водоканалом та Підприємством.

Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками з позначенням на них:

- назви Підприємства,

- номера контрольного колодязя,

- місця розташування колодязя й відстань до нього (у випадку якщо табличка не перебуває безпосередньо поруч із колодязем).

Місце розташування контрольних колодязів приводиться чітким позначенням місця розташування на схемі з масштабом  1:500.

Контрольні колодязі й колодязі, установлені на мережі Підприємства або на мережі міської каналізації, що проходить через територію Підприємства, повинні завжди  бути доступні для огляду, вільні від завалів ґрунту, будівельного сміття та ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зрушеними люками, отворами в кришках люків. Узимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу й льоду. Місце розташування  колодязів повинне бути позначене спеціальними табличками із прив'язкою на місцях. При зникненні або поломці кришок колодязів Підприємство зобов'язане придбати і встановити нові.

Конструкція контрольного колодязя повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів. Діаметр контрольного колодязя має бути не менше 1000 мм., він повинен бути оснащений ходовими скобами або драбиною для спуску.

Місцезнаходження контрольного колодязя узгоджується з Водоканалом за поданням Підприємства.

1.11. Балансова належність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування балансової належності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є обов'язковою та невід'ємною частиною Договору на водовідведення між Підприємством та Водоканалом. Такий Акт складається Підприємством у 3 примірниках та надається Водоканалу для узгодження та затвердження перед укладанням Договору на водовідведення та отриманням Технічних умов на прийом стічних вод у комунальну каналізаційну мережу.

У разі наявності у Підприємств субабонентів, Підприємство повинно надати у Водоканал копії Актів розмежування балансової належності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми субабонентами.

Акт розмежування балансової належності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін складається Водоканалом з власником зовнішніх каналізаційних мереж, які є предметом Акту.

1.12. У разі, якщо на території Підприємства знаходяться водопровідні або каналізаційні мережі, які перебувають на балансі Водоканалу, Підприємство має скласти з Водоканалом Договір сервітуту. Договір сервітуту укладається перед укладанням Договору на водовідведення та отриманням Технічних умов на приймання стічних вод Підприємства у каналізаційну мережу м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля.

1.13. Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії,  які призводять до зміни умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Водоканалом.

1.14. При узгодженні проектів на приєднання об'єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації Водоканал надає висновок про можливість приймання стічних вод від означених об'єктів.

1.15. Прийом до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливальну станцію або в місця узгоджені з Водоканалом.  Підприємства або приватні власники сплачують Перевізнику за  транспортування стічних вод, а Перевізник сплачує Водоканалу за їх транспортування по мережам і  очищення  згідно Договору й вимог розділу 6 дійсних Правил.

1.16. Використання вигрібної ями без акта обстеження на герметичність не допускається.

2. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ВОДОКАНАЛУ ТА ПІДПРИЄМСТВ,

ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОСЛУГАМИ МІСЬКОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ

2.1. Водоканал  має право:

2.1.1 Розробляти, погоджувати й подавати на затвердження виконавчого органа Лисичанської  міської ради Правила прийому стічних вод Підприємств, а також зміни й доповнення до них.

2.1.2 Контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод Підприємств.

2.1.3 Пред'являти Підприємствам у встановленому порядку рахунки за порушення Правил і скидання наднормативних забруднень із застосуванням коефіцієнта кратності, що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень.

2.1.4 Здійснювати раптовий (у будь-який час доби),не погоджений з підприємством, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, які скидаються. Порядок і періодичність відбору проб визначаються Водоканалом відповідно до Правил прийому та додатку 2 до цих Правил.

2.1.5 Вимагати від Підприємств будівництва й реконструкції локальних очисних споруд при систематичному скиданні наднормативних забруднень.

2.1.6 Вимагати від Підприємств розробки заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених допустимих величин показників.

2.1.7  Вимагати від Підприємств вживання заходів по прочищенню відомчих мереж каналізації при наявності забруднень у стічних водах вище встановлених нормативів.

2.1.8  Вимагати від Підприємств надання Водоканалу інформації щодо утримання каналізаційних мереж і споруд та локальних очисних споруди, які перебувають на балансі Підприємства.

2.1.9  Відмовляти в прийомі до каналізації додаткових обсягів стічних вод або забруднюючих речовин при роботі очисних споруд і мереж каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень.

2.1.10  Проводити обстеження каналізаційних систем Підприємств. При виявленні порушень установлювати строки їх усунення, в порядку встановленому згідно чинного законодавства.

2.1.11 Обмежувати скидання стічних вод у міську каналізацію при невиконанні Підприємствами вимог цих Правил, умов Договору й заходів щодо нормалізації якості і режиму скидання стічних вод, а також при несвоєчасній оплаті ними послуг з водовідведення.

2.1.12 Відключати Підприємства від мереж каналізації:

• після письмового попередження у випадку:

* при відсутності Договору про надання послуг з водовідведення, ухилення  від укладання або продовження (переукладання) Договору;

* несплати або несвоєчасної оплати послуг з водовідведення;

* невиконання Підприємствами умов  Договору, вимог цих  Правил  і заходів щодо нормалізації якості й режиму скидання стічних вод;

• негайно  після  усного попередження у випадку погрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушення технологічного режиму роботи міських очисних споруд.

2.1.13 Пред'являти Підприємствам претензії й позови (у встановленому порядку) щодо відшкодування збитків, заподіяних системам  комунальної каналізації з вини Підприємств, а також виставляти рахунки за скидання наднормативних забруднень.

2.1.14 На компенсацію грошових сум, які були оплачені Водоканалом через порушення природоохоронного законодавства, за рахунок тих Підприємств, які порушували дійсні Правила прийому й умови  Договору.

2.1.15  Застосовувати у випадку порушень умов Договору передбачені Договором і дійсними Правилами санкції й розірвання договірних відносин.

2.1.16 При виявленні порушень Правил і для вживання відповідних заходів передавати до уповноважених державних органів матеріали стосовно Підприємств, якими ці порушення були допущені.

2.1.17 За узгодженням з органами місцевого самоврядування, змінювати раніше погоджені вимоги до умов скидання стічних вод Підприємства у випадку зміни умов водовідведення в м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля у, категорії водного об'єкта, введення нових норм і вимог до якості очищення, або інших причин, які приводять до непередбачених заздалегідь змін кількості, складу, властивостей  міських стічних вод і визначати строки, протягом яких Підприємство повинне здійснити відповідні заходи.

2.2. Водоканал зобов'язаний:

2.2.1  Забезпечити прийом, відведення й очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників міських очисних споруд і мереж відповідно до вимог «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» у випадку  відповідності якості й режиму скидання  стічних вод Підприємства умовам укладеного Договору й Правилам прийому.

2.2.2  Установлювати кожному Підприємству кількісні  і якісні показники прийому стічних вод до міської каналізації, а також вимоги щодо дотримання певного режиму скидання  стічних вод з урахуванням діючих вимог водокористування при укладенні Договорів з Підприємствами про надання послуги з водовідведення.

2.2.3  Доводити до відома Підприємств протягом 45-ти робочих днів після внесення змін у Правила прийому зміни у вимогах до якісних показників стічних вод Підприємств, пов'язані зі змінами лімітів на скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти.

2.2.5 Здійснювати нагляд за технічним станом міської системи каналізації, умовами скидання стічних вод Підприємствами й за  виконанням Підприємствами вимог Правил  прийому  й  вимог Договору.

2.2.6  Проводити контрольний відбір проб і хімічний аналіз стічних вод Підприємств із метою визначення відповідності фактичних концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств установленим даними Правилами допустимими концентраціями (ДК).

2.2.7  При виявленні перевищення встановлених Правилами допустимих концентрацій (ДК) або інших порушень даних Правил, у встановленому порядку пред'являти Підприємствам відповідні рахунки, а у випадку несплати рахунків - звертатися в господарський суд з позовом про примусове стягнення заборгованості.

2.3. Підприємства мають право:

2.3.1  Користуватися послугами  міської  каналізації  після виконання технічних умов приєднання до систем водовідведення, одержання Технічних умов на прийом стічних вод й укладання Договору з Водоканалом про надання послуги з водовідведення Підприємству відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу України від 27.06.2008  № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 07.10.2008  № 936/15627, «Правила прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України», інструкції затверджені наказом Держбуду України № 37 від 19.02.2002 р. і зареєстрованих Мін'юстом України за № 403/6691 від 26.04.2002 р. і вимог даних Правил;

2.3.2  Ознайомитися у Водоканалі з нормативною документацією з питань прийому стічних вод Підприємств у комунальні системи каналізації;

2.3.3 Перед відбором проб оглядати оснащення Водоканалу на предмет відсутності ознак стороннього забруднення;

2.3.4   Перевіряти розрахунки припустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах свого Підприємства, виконані Водоканалом, і оскаржити їх;

2.3.5  Звертатися в господарський суд з оскарженням  неправомірно (з погляду Підприємства) виставлених рахунків;

2.3.6   Вимагати проведення повторного аналізу стічних вод Підприємства за власний рахунок;

2.3.5  Виконувати аналізи якості стічних вод свого підприємства у лабораторіях, що   атестовані в державній метрологічній системі відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» і мають право на проведення аналізів якості стічних вод підприємств.

2.3.7   У випадку, якщо Підприємство не може забезпечити на даний  час виконання вимог дійсних Правил прийому по деяких показниках, воно може укласти  угоду про тимчасовий прийом таких стічних вод на окремих умовах (відповідно до пункту 4.5 Правил);

2.4. Підприємства зобов'язані:

2.4.1  Виконувати в повному обсязі вимоги Правил і Договору на водовідведення, вчасно оплачувати рахунки Водоканалу за надані послуги у 7-денний термін після отримання платіжного документу або у 17-денний термін з дня його відправлення.

2.4.2  Одержувати Технічні умови на прийом стічних вод, укласти Договір з Водоканалом про надання послуг з водовідведення.

2.4.3  Дотримувати встановлені Водоканалом за Договором кількісні і якісні показники й режим скидання стічних вод на каналізаційних випусках. При порушенні Правил вживати необхідних заходів для усунення виявлених недоліків, а також інформувати про це Водоканал і регіональні органи охорони природи.

2.4.4  Оплачувати у терміни, встановлені діючим законодавством, виставлені Водоканалом рахунки за порушення вимог даних Правил, скидання наднормативних або понадлімітних забруднень.

2.4.5   Утримувати контрольні колодязі в належному стані, у разі необхідності обгородити їх та забезпечити доступ до них (очищувати колодязі від снігу, льоду та не захаращувати сміттям, будівельними матеріалами, транспортом, тощо).

2.4.6  У випадку невідповідності якості стічних вод Підприємства вимогам Правил здійснювати попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або вивозом утворених при цьому осадів.

2.4.7  У випадку значного перевищення ДК жирів в скидах стічних вод Підприємства встановити перед скиданням у міську каналізацію уловлювачі жиру (для підприємств громадського харчування, харчової промисловості та Підприємств, що мають на своїй території пункти харчування).

2.4.8  У випадку значного перевищення ДК нафтопродуктів в скидах стічних вод Підприємства встановити перед скиданням у міську каналізацію нафтовловлювачі.

2.4.9  Розробляти й погоджувати з Водоканалом у встановленому порядку Паспорт водного господарства Підприємства, термін дії якого 3 роки. Абонент несе персональну відповідальність за об’єктивність інформації, що міститься в Паспорті водного господарства.

2.4.10  При збільшенні обсягів стічних вод або зміні їх якості та режиму скидання - звернутися до Водоканалу за одержанням нових Технічних умов на приймання стічних вод Підприємства в міську каналізацію з переоформленням  Договору.

2.4.11  У 7-денний термін повідомити Водоканал про зміни на об’єкті господарської діяльності Підприємства, що впливають на стосунки з Водоканалом (зміни власника об’єкту, зміни статусу платника податків,  зміни юридичної адреси, передачі з балансу на баланс каналізаційних мереж, суттєвих змінах в обсягах водовідведення) і в установленому порядку переоформити документи, що регламентують відносини абонента та Водоканалу.

2.4.12  Надавати працівникам Водоканалу необхідну допомогу при відборі проб стічних вод Підприємства, вивченні режиму їх скидання.

2.4.13  Забезпечити у будь-який час без попереднього погодження з Підприємством, крім вихідних, святкових днів та неробочого часу, протягом 30 хвилин доступ персоналу Водоканалу для вивчення умов скидання, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, обумовлених цими Правилами та Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України.

2.4.14  Компенсувати збитки, заподіяні стічними водами Підприємства або його субабонентами системам міської каналізації,  водному об'єкту або іншим Абонентам.

2.4.15  Приймати участь у ліквідації аварій  і  заміні  аварійних  мереж самотужки й засобами Підприємства, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації у випадку погіршення технічного стану й аварійних руйнувань системи міської каналізації з вини Підприємства.

2.4.16  Виконувати вимоги Водоканалу щодо усунення порушень цих Правил або умов Договору.

2.4.17  Письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень.

2.4.18   Здійснювати регулярний лабораторний контроль за якістю, кількістю, режимом скидання стічних  вод  і на вимогу  Водоканалу надавати відповідні звітні дані. Керівники Підприємств й організацій відповідають за достовірність звітних даних по кількісному і якісному складу стічних вод.

2.4.19 Утримувати зовнішні каналізаційні мережі і споруди, які перебувають на балансі Підприємства, у відповідності з вимогами «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» та інших діючих нормативних документів.

2.4.20  Нести відповідальність, передбачену законодавством за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Водоканалу і водному об’єкту, які сталися внаслідок порушення Підприємствами вимог цих Правил та й Договору.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

3.1. Відповідальність Водоканалу й Підприємств, які користуються  послугами міської каналізації визначається діючими актами чинного законодавства, умовами Договорів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і виданими Технічними умовами на приймання стічних вод.

3.2. У випадку стягнення з Водоканалу органами Міністерства екології  та природних ресурсів України  збору за понадлімітні обсяги скидань забруднень зі стічними водами відповідно до «Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, зі змінами й доповненнями, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.07.2011 за №881/19619, Водоканал може пред'являти регресний  позов  на  всю суму збитків Підприємствам, з вини яких це сталося.

3.3. При необхідності ремонту та перекладання  аварійних або заміни зруйнованих  мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу  стічних вод Підприємств, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні  вкладення) розподіляють між Підприємствами, які  скидали  стічні  води  з  порушенням Правил і з вини яких відбулося їх руйнування.

3.4. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації  виконує Водоканал і дає на затвердження  Виконкому Лисичанської міської ради,  яка  ухвалює рішення щодо першочергових відбудовних робіт. Якщо Підприємство відмовляється  від участі в цих роботах, Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені Договором.

3.5. При засміченні каналізаційних мереж  забрудненнями Підприємств  (жирами, осадами, грубо дисперсними суспензіями), які приводять до обмеження пропускної здатності міської каналізаційної мережі, Підприємства відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної здатності трубопроводів і колекторів із залученням своїх сил і засобів.

3.6. За розміщення осаду й мулу (відходів), які утворяться на очисних спорудах каналізації, у спеціально обладнаних спорудах для  їх  подальшої  обробки  (мулові  площадки, мулові ставки, накопичувачі осаду, компостні майданчики, піскові майданчики тощо), які перебувають на балансі Водоканалу, збір за забруднення навколишнього природного середовища в цій частині не стягується за умови наявності погодженого з регіональними органами Міністерства охорони навколишнього середовища природи України,  перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації або знешкодженню.

3.7. При неможливості використання осаду й мулу через їх непридатність до використання в сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних  речовин  тощо) і необхідності розміщення осаду й мулу на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється між Підприємствами, які винні в забрудненні токсичними речовинами осаду й мулу. Участь Підприємств у роботах з розміщення цих осадів визначається у порядку, передбаченому пунктом 3.4.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬ У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ

4.1. До системи міської каналізації та очисних споруд приймаються стічні води Підприємств, які не порушують роботу каналізаційних мереж і  споруд, забезпечують безпеку їхньої експлуатації й можуть бути знешкоджені разом зі стічними водами міста по вимогам і нормативам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів України від 25.03.99 № 465.

4.2  Для Підприємств, що скидають стічні води в системи каналізації м. Лисичанська встановлені Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод у комунальну мережу каналізації (Таблиця 1). ДК установлені відповідно з положенням  «Правил прийому стічних вод Підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації міст і селищ України», виходячи з технічних можливостей каналізаційних мереж й очисних споруд, з урахуванням затверджених ДК речовин, що надходять із очищеними стічними водами в р. Сіверський Донець і якісного складу води з міського водогону.

4.3 Для Підприємств, що не мають технічних й економічних можливостей досягти показників, наведених у таблиці 1 можуть бути встановлені індивідуальні тимчасові допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод, які розраховані з урахуванням вимог до захисту мереж  водовідведення й можливостей міських очисних споруд. Розрахунок ДВП повинен бути погоджений з Водоканалом. Термін дії тимчасових ДВП не більше трьох років. Розрахунок тимчасових ДВП фінансується Підприємством.

4.4 При відсутності у Договорі або Технічних умовах на прийом стічних вод індивідуальних тимчасових нормативів, показники якості стічної води Підприємств не повинні перевищувати величин, зазначених у Таблиці 1.

4.5 Якщо Підприємство не може забезпечити виконання даних Правил за деякими показниками, але проводить роботи з досягнення встановлених нормативів, воно звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про прийом наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їхніх концентрацій і додатком графіка заходів щодо доведення якості й режиму їх скидів до вимог даних Правил.

Водоканал розглядає представлені матеріали в 15-денний строк  і може ухвалити рішення щодо укладання Договору з Підприємством про прийом наднормативно забруднених стічних вод по спеціальному тарифу, встановленому  для цього Підприємства.

Таблиця 1

Затверджені Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у скидах стічних вод Підприємств і організацій у комунальну мережу каналізації м. Лисичанська

| № | Показники якості стічних вод | Допустимі концентрації, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура | не вище 40С |
| 2 | Азот аммонійний | не більше 15 |
| 3 | Нітрити | не більше 3,3 |
| 4 | Нітрати | не більше 40 |
| 5 | рН | 6,5-9,0 |
| 6 | Завислі речовини | не більше 230 |
| 7 | БСК – 5 | не більше 195 |
| 8 | ХСК | не більше 400 |
| 9 | Сухий залишок | не більше 1100 |
| 10 | Залізо | не більше 1,0 |
| 11 | СПАР | не більше 0,5 |
| 12 | Фосфати | не більше 3,5 |
| 13 | Хлориди | не більше 350 |
| 14 | Сульфати | не більше 400 |
| 15 | Сульфіди | не більше 1,5 |
| 16 | Нафтопродукти | не більше 1,0 |
| 17 | Не розчинні речовини (олії, смоли, мазут) | не допускається |
| 18 | Кислоти, горючі суміші, токсичні та летючі газоподібні речовини,здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази | не допускається |
| 19 | Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини | не допускається |
| 20 | Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення | не допускається |

Примітки:

- Нафтопродукти допускаються до скиду тільки в розчиненому і емульсованому стані.

- Жири допускаються тільки у розчиненому стані.

3. У разі посилення вимог органів Міністерство  екології та природних ресурсів України і зменшення лімітів скидів забруднюючих речовин у водойму Водоканалу, здійснюється перерахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств і організацій, які скидаються у комунальну міську систему каналізації.

4. Величини допустимих концентрацій враховують вміст речовин у нерозчиненій та розчиненій формі (натуральній пробі стічних вод).

5. Розрахунок допустимих величин забруднень, що не ввійшли у даний перелік, повинен бути виконаний на основі гранично-допустимої концентрації (ГДК) цих речовин у водоймі господарсько-питного водокористування, за рахунок Підприємства та узгоджений з Водоканалом.

4.6 Стічні води, які підлягають прийняттю в міську каналізаційну мережу, не повинні:

-   містити горючі домішки і розчинені  газоподібні  речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі й спорудження, що роблять отруйну дію на працюючий персонал;

-   містити речовини, які здатні захаращувати труби,  колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки  та інші  грубо дисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву  й  пластмасову  стружку, жири, смоли, мазут, нерозчинні масла, пивні відходи, хлібні дріжджі та інше);

-   завислі й спливаючі речовини з концентрацією більше 410 мг/дм3;

-   збудники інфекційних захворювань;

-   містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічному розкладу;

-   містити речовини, що викликають руйнуючу дію на матеріал труб й елементи споруд каналізації;

-   містити речовини, для яких не встановлено граничнодопустимих концентрацій для води водойм рибогосподарського та іншого видів водокористування;

-   містити токсичні речовини, які перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблені методи аналітичного контролю;

-   містити небезпечні бактеріологічні, вірусні, токсичні й радіоактивні забруднення;

-   містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі - СПАР), які важко руйнуються;

-   мати температуру вище 40°С;

-   мати рН нижче 6,5 або вище 8,5;

-   мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК), яке перевищує біологічне споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше чим в 2,5 рази або БСКповн більше чим в 1,5 рази.

-   мати БСК, що перевищує зазначене в проекті на вході на міські очисні споруди;

-   містити забруднюючі  речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених даними Правилами.

4.7 Категорично забороняється скидати в міську каналізаційну мережу:

-   кислоти, органічні розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними  водами  сірководень,  сірковуглець, оксид вуглецю, ціаністі сполуки, легколетючі вуглеводні та інші токсичні, горючі та вибухонебезпечні речовини;

-   концентровані  регенераційні, маточні та кубові розчини;

-   конденсат, нормативно чисті виробничі стічні води, дренажні, поливально-мийні води;

-   осади після локальних очисних споруджень;

-   понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод;

-    забороняється скидання рідких нечистот у систему міської каналізації в місцях, не  узгоджених з Водоканалом. Стічні води, які скидаються на очисні споруди каналізації Водоканалу, повинні відповідати вимогам даних Правил;

-   стічні води Підприємств, взаємодія яких може привести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних газів, а також великої кількості нерозчинних у воді речовин. Такі стічні води перед випуском у міську каналізацію повинні бути знешкоджені на локальних очисних спорудах.

4.8 Стічні води, які містять радіоактивні, токсичні й бактеріальні забруднення, у т.ч. стічні води інфекційних лікувальних закладів і відділень перед скиданням у міську каналізацію  повинні  бути знешкоджені й знезаражені на локальних очисних спорудах з обов'язковою утилізацією або похованням утворених осадів;

4.9. Приєднання каналізаційної мережі Підприємства до міської комунальної системи водовідведення й оснащення контрольного колодязя (колодязів) виконується силами й за кошти Підприємства.

4.10. Випуск із контрольним колодязем перебуває на балансі Підприємства. Експлуатація, реконструкція й ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі ведеться Підприємством під технічним наглядом Водоканалу.

4.11. Підприємство відповідає за кількісний й якісний склад стічних вод субабонентів. У випадку відмови Підприємства відповідати за якість і кількість стічних вод субабонентів, останні (субабоненти) повинні виконати локалізацію своєї каналізаційної мережі з влаштуванням окремого випуску з контрольним колодязем, укласти окремий Договір з Водоканалом та одержати Технічні Умови на приймання стічних вод.

4.12. Відповідальність за якісні показники стічних вод орендарів, нежилих і виробничих приміщень несе Підприємство-орендодавець.

4.13. При необхідності перекладки аварійних або заміні зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Підприємства кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Підприємствами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких відбулося руйнування.

4.14. Розрахунок участі Підприємств у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал і подає на затвердження Виконавчого комітету міськради, який ухвалює рішення щодо першочергових відбудовних роботах.

4.15. Будь-які зміни якісного або кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися Підприємством з Водоканалом у місячний  строк.

4.16. Забороняється скидання стічних вод декількох Підприємств в один випуск крім випадків, якщо Підприємство має субабонентів, які скидають стічні води у каналізаційні мережі Підприємства.

4.17. У випадку невідповідності умов скидання стічних вод Підприємства вимогам даних Правил Підприємство погоджує з Водоканалом необхідні заходи й строки по усуненню невідповідностей. Одним з вимог Водоканалу може бути установка Підприємством  перед скиданням у міську каналізацію жироловок (для підприємств громадського харчування, рибоколгоспів, підприємств, що мають на своїй території їдальні), нафтовловлювачів й інших споруд локального очищення, приладів обліку, контролю й регулювання скидання стічних вод.

4.18.  Перераховані вище вимоги є обов'язковими для всіх категорій Підприємств.

4.19. При порушенні Підприємством вимог п.п.4.6-4.8 Водоканал має право порушувати питання перед компетентними органами про залучення винних до відповідальності й відключити їх від каналізації, при цьому відповідальність за санітарний стан об'єкта несе Підприємство;

4.20. Підприємства несуть установлену законодавством відповідальність за порушення даних Правил і за аварійні ситуації, які можуть виникнути на міських каналізаційних мережах  й очисних спорудах у результаті скидання Підприємством у каналізацію забруднень, які кількісно і якісно не відповідають вимогам даних Правил.

5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ПРО СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД У СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ

5.1 Взаємини між Водоканалом і Підприємствами регламентують «Договір на послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення», нормативні акти, що діють на період дії Договору, а також дані Правила.

5.2 Підключення нових Підприємств  до  системи  каналізації дозволяється лише при  наявності  проекту приєднання до комунальної каналізаційної мережі, розробленого відповідно до діючих   норм проектування й погодженого з Водоканалом й Технічних умов на підключення до каналізації.

5.3 Договір на послуги з централізованого  водопостачання та водовідведення розробляє Водоканал.

Умовами якого є:

- обсяг і режими скидання стічних вод;

- розмір і порядок оплати послуг водовідведення;

- допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства при скиданні в комунальну каналізаційну мережу;

- розмір і порядок оплати за скидання стічних вод з наднормативними забрудненнями;

- права та обов'язки сторін Договору;

- відповідальність сторін Договору.

Примітка: допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах Підприємства при скиданні в комунальну каналізаційну мережу обумовлюються в Технічних умовах прийому стічних вод.

5.4. Підставами для відмови в укладенні Договору є:

-  забруднення стічних вод речовинами, скидання яких у каналізаційні мережі заборонено пп. 4.6-4.8 цих Правил;

-  значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах, яке призведе до порушення експлуатації каналізаційної мережі (наприклад через загазованість  колекторів) або технологічних процесів очищення стічних вод;

5.5. Для укладання (переукладання) Договору не менш, ніж за місяць, до початку скидання стічних вод або закінчення терміну дії попереднього Договору Підприємство надає наступні документи:

- лист - заявку на укладання Договору із зазначенням пропонованих на прийом до каналізації обсягів стічних вод, графіка їхнього скидання й характеристику якісного складу стічних вод по кожному з випусків;

- копію свідоцтва про держреєстрацію підприємства (СПД-ФЛ),

- копію довідки про внесення в ЕДРПОУ;

- копію посвідчення платника ПДВ або єдиного податку;

- копію наказу або протоколу про призначення керівника підприємства;

-  копію наказу або доручення на відповідальну особу , яка відповідає за виконання умов договору;

-  форму № 2-ТП (водгосп) державної статистичної звітності за 4-ий квартал минулого року, якщо Підприємство споживає ≥ 50 м3/місяць, в іншому випадку довідку про водокористування із всіх джерел (ліміт) і об’єми використаної води;

-  копію Технічних умов на підключення до мереж водопроводу й каналізації;

- схему в масштабі 1:500 із випусками в міську систему й з позначеннями контрольних колодязів, погоджену з Водоканалом. Схема повинна бути затверджена керівником підприємства і містити відповідну розшифровку умовних позначень;

- проект підключення підприємства до міської мережі каналізації для узгодження з Водоканалом (для підприємств, що вперше приєднуються до комунальної системи водовідведення);

- Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін;

- Технічні умови на приймання стічних вод;

- оформлений договір земельного сервітуту (при необхідності);

- дані про кількість займаної площі (акт постійного користування земельною ділянкою або викопіювання з технічного паспорту будинку із зазначенням займаних площ);

Підприємства, які вперше приєднуються до комунальної системи каналізації, крім вищезгаданих документів, представляють Акт приймання  виконаних робіт з підключення Підприємства до міської  каналізаційної мережі.

5.6.  В 20-денний термін Підприємство зобов'язане оформити Договір зі своєї сторони й повернути один екземпляр Договору Водоканалу

5.7. Невід’ємною частиною дійсного Договору є Технічні умови на приймання стічних вод Підприємства у міську каналізаційну мережу (далі – Технічні умови).

5.8.  В Технічних умовах фіксується кількість, склад і якість стічних вод, які Підприємство має право скидати у каналізаційну мережу, передбачається обов’язкове обладнання на випуску контрольного колодязя (КК) та виконання інших умов і заходів, направлених на забезпечення безаварійної і безпечної роботи системи водовідведення міста, наприклад:

- запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

-  влаштування систем оборотного водопостачання;

-  попереднє очищення стічних вод на локальних очисних спорудах або спільне  попереднє очищення стічних вод даного об’єкту зі стічними водами інших об’єктів на очисних спорудах;

-  обробка осадів локальних очисних споруд і вирішення питання про місце їх заховання або утилізації;

-  обладнання контрольних колодязів пристроями для регулювання режиму скиду стічних вод.

Технічні умови встановлюють терміни виконання заходів, що передбачаються в рамках діючих Правил.

5.9.  Технічні умови діють на період зберігання кількості і складу стічних вод Споживача, але не більше трьох років. Після закінчення цього терміну Технічні умови необхідно переоформити з наданням і виконанням необхідної документації.

5.10.  При відсутності або невиконанні Технічних умов у терміни, що оговорюються у договорі або не переоформленні Технічних умов після закінчення терміну їх дії, Договір на надання послуг водовідведення вважається розірваним.

5.11.  Для одержання Технічних умов на приймання стічних вод Підприємство надає наступні документи:

- акт обстеження систем водовідведення Підприємства, складено згідно норм чинного законодавства;

-  копію дозволу на спеціальне водокористування;

- при відсутності дозволу на спеціальне водокористування надати Паспорт водного господарства (Додаток 3) і паспорта водного господарства Підприємств субабонентів;

-  індивідуальні норми водоспоживання й водовідведення на одиницю продукції або послуг;

-  при наявності у Підприємства локальних очисних споруд (відстійників, нафтоуловлювачів й ін.) він надає схему локальних очисних споруд і їх проектні технічні характеристики;

-  довідку про фактичні обсяги стічних вод, що скидають, і їх якісний склад (аналіз стічних вод від атестованої в даної галузі лабораторії).

5.12.  Водоканал розглядає надані матеріали в місячний термін і видає Технічні умови.

5.13.   При відсутності Договору та Технічних умов підключення до каналізаційної мережі міста розглядається як «несанкціоноване». На період одержання ТУ (технічних умов) може бути оформлений з Водоканалом тимчасовий Договір на скидання Підприємством стічних вод з оплатою по спеціальному тарифу, встановленому Водоканалом та узгодженому з Підприємством.

5.14.  Договір набуває чинності після досягнення домовленості про його умови й після підписання його сторонами.

5.15.  До юридичної або фізичної особи, зареєстрованої як суб'єкт підприємницької діяльності, яка приєдналася до каналізаційної мережі без Договору та Технічних умов, застосовуються відповідні заходи, передбачені дійсними Правилами

5.16.  Договір укладається на строк не більше 3-х років і може бути продовжений, але не більш, ніж на 1 рік.

5.17.  Всі майнові суперечки, що стосуються Договору, проводяться відповідно до діючого законодавства України.

6. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РІДКИХ НЕЧИСТОТ НА ЗЛИВАЛЬНІ СТАНЦІЇ

6.1    До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші рідкі побутові та промислові відходи що надходять у міську каналізацію від не каналізованих об’єктів - приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

6.2  Відповідно до вимог СанПіН-145-2011 для збору рідких відходів у районах, які не каналізовані, влаштовуються  дворові вигрібні ями, які повинні бути водонепроникними, виготовлятися з цегли, бетону, залізобетону або іншого матеріалу, з подальшою утрамбуванням шару не менше 0,35 м навколо стінок і під дном вигребу. Внутрішню поверхню вигребу, виготовленого з цегли, необхідно захищати цементною штукатуркою. Вигріб повинен мати щільно прилягаючу кришку обладнану ґратами для відділення твердих фракцій. Для зручності очищення ґрат верхня кришка вигребу повинна зніматися або відкриватися. Якщо є дворові вбиральні, вигріб може бути загальним.

6.3       Власники житлових будинків або житлових приміщень, власники або орендарі виробничих і невиробничих приміщень повинні мати дозвільну документацію   на спорудження вигребу.

6.4       До введення в експлуатацію вигребу, необхідно провести гідравлічне випробування на водонепроникність (герметичність). Організація, яка має відповідний дозвіл, що займається даним видом робіт, видає висновок про можливість використання вигрібної ями.

6.5  Згідно з п. 4.63. (БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" п. 2.4.), скидання рідких нечистот здійснюється тільки на зливальних станціях, або в місцях, що узгоджені з Водоканалом. Скидання рідких відходів у систему міської каналізації в місцях, що неузгоджені з Водоканалом, забороняється.

6.6  На зливальних станціях відношення кількості води, що додається до кількості рідких відходів слід приймати 1:1. Слід передбачити 30% загальних витрат на мийку транспортних засобів брандспойтами, 25% - на розведення рідких відходів у каналі біля прийомної воронки й 45% - у відділені ґрат та на створення водяної завіси.

6.7  Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, які надходять у міську каналізацію через зливальні станції або місця узгоджені Водоканалом  від діючих Підприємств і Підприємств, які будуються й реконструюються, організацій й установ всіх форм власності, від приватних домовласників. Необхідно керуватися цими Правилами при проектуванні нових і реконструкції старих Підприємств. Всі Підприємства, організації й домовласники,  надалі  іменуються Підприємствами.

6.8  Обсяги водовідведення формуються на основі затверджених Виконкомом Міськради норм водоспоживання з урахуванням ступеня облаштованості й кількості жителів (працюючих), але не менше 25 л/добу на 1 людину (БНіП 2.04.03-85 "Каналізація. Зовнішні мережі й споруди" п.2.4.).

6.9  Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки й пісок. БСК5 не повинне перевищувати 1000 мг/л.

6.10 Відповідно до вимог СанПіН-145-2011 (п. 2.22) в умовах нецентралізованого   водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути  не менше  50  м.  При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

6.11  Глибина вигребу залежить від рівня ґрунтових вод, але не повинна бути більше 3 метрів. Не допускається наповнення вигребу нечистотами більш ніж на 0,35 метра від поверхні землі.

Вигріб слід очищати в міру його заповнення, але не рідше 1 разу в півроку. При порушенні правил експлуатації вигрібних ям (розлив нечистот, або перехід рідких відходів у тверду фазу), сплата за вивіз і прийняття рідких відходів здійснюється по встановленому тарифу з коефіцієнтом кратності Кк=10 (коефіцієнт кратності включає основний тариф)

6.12 Не каналізовані вбиральні й вигрібні ями повинні дезінфікуватися. Склад дезінфікуючого розчину: хлорне вапно (10%), нафталізол (10%), креолін (5%), метасилікат натрію (10%), гіпохлорит натрію (3-5%), лізол (5%). Час контакту не менше 2 хвилин і не рідше 1 разу в півроку.

Забороняється застосовувати сухе хлорне вапно (виключення становлять харчові об'єкти й медичні лікувально-профілактичні заклади).

6.13 Для проведення гідравлічного випробування вигріб наповнюється водою в два етапи:

перший - наповнення на висоту 1 м з витримкою протягом доби;

другий - наповнення до проектної позначки з витримкою не менше трьох діб.

6.14 Ємнісна споруда визнається такою, що витримала гідравлічне випробування, якщо спад води в ньому за добу не перевищує 3л на 1м2 змоченої поверхні стін і днища, в швах і стінках не виявлено ознак течі і не встановлено зволоження ґрунту в основі. Допускається лише потемніння і слабке запотівання окремих місць.

6.15 При наявності витоків і патьоків води на стінках або зволоження ґрунту в основі, ємнісна споруда вважається такою, яка не витримала випробування. Після усунення виявлених дефектів має бути здійснене повторне випробування споруди.

6.16 За результатами випробувань складається Акт, який підписується представниками організації яка має дозвіл і Абонентом. Другий примірник акта залишається у Абонента.

6.16.1  Акт є підставою для створення Технічного паспорту вигрібної ями, який діє протягом одного року та є невід'ємною частиною Договорів на вивіз РПВ.

6.16.2  У разі відсутності або закінчення терміну дії Технічного паспорту та дозвільної документації  на вигрібні ями, Підприємства в 10-денний термін повинні виконати гідравлічні випробування вигрібних ям відповідно до встановленої процедури.

6.16.3  При відмові Підприємств від оформлення документації та перевірки вигрібних ям на герметичність, Виконкомом Лисичанської міськради будуть здійснюватися заходи адміністративного впливу.

6.17 Відповідно до вимог ДСанПтН-145-2011 скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

6.18 Забороняється  скидати у вигрібні ями та на очисні споруди дощові та талі води, осади зі шламонакопичувачів, жиро вловлювачів і нафтовловлювачів тощо.

6.19 Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливальної станції) здійснюється силами Перевізника або особами, які мають  відповідний  Дозвіл, що надалі йменується – Перевізник при наявності відповідного дозволу та матеріально технічної бази.

6.20  Перевізник зобов’язаний укласти Договір з Водоканалом на прийом й очищення  рідких відходів. У цьому випадку Перевізник стає абонентом Водоканалу на якого розповсюджуються ці Правила. Оплата послуг Водоканалу встановлюється відповідно розд. 8 цих Правил та укладеного Договору.

6.21 Перевізник зобов'язаний одержати у Виконкомі Лисичанської міськради Дозвіл на цей вид діяльності за  умови оплати витрат Водоканалу на прийом й очищення рідких нечистот, а також укласти з Водоканалом відповідний договір. Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу перелік Підприємств, які користуються його послугами, і дані про якісний склад й обсяг їхніх стоків (за винятком визначення якісного складу РПВ приватних володінь).

6.22  Абонент Водоканалу, що не має підключення до міської каналізаційної мережі, повинен укласти Договір на перевезення рідких відходів до міської каналізаційної мережі.

6.22.1  При вивозі рідких відходів Перевізником укладається Договір на  вивіз і злив між Підприємством і Перевізником. Копія надається в Водоканал.

6.23  Перевізник не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив або після закінчення терміну його дії. За несанкціонований злив рідких відходів Перевізник сплачує за послуги  водовідведення Водоканалу, виходячи з фактичних об’ємів скинутих рідких відходів, по 5-ти кратному тарифу.

6.24 На вимогу Водоканалу Підприємства повинні пред'явити для перевірки документи, що засвідчують вивезення РПВ, із зазначенням обсягу і відміткою організації, що проводила відкачку і вивіз рідких відходів, що має Дозвіл на даний вид діяльності.

6.25 При відсутності документів, що підтверджують вивезення, обсяг рідких побутових відходів вважається профільтрованим  та викаченним у грунт, або вивезеним і несанкціоновано скинутим, використовуючи рельєф місцевості, що є грубим порушенням санітарно-епідеміологічних вимог та природоохоронного законодавства.

6.26  Перевезення рідких відходів від вигрібної ями  до місця їхнього скидання здійснюється тільки спеціалізованими машинами.

6.27  Якщо відстань між вигрібною ямою  і місцем до якого можливий під'їзд спеціалізованого автомобіля (Виконавця), перевищує 4м і необхідне використання додаткових шлангів, а також у випадку якщо об’єкт забору нечистот перебуває за межами міста Виконавець стягує додаткову плату відповідно до калькуляції, що враховує проведення додаткового обсягу робіт.

6.28 При зміні найменування Підприємства або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Підприємство або Перевізник зобов'язаний  у п’ятиденний термін офіційно повідомити Водоканал про зміни реквізитів.

6.29 При порушенні правил скидання рідких відходів Підприємство або Перевізник оплачує надані послуги по встановленому тарифу, з коефіцієнтом кратності К=5 (коефіцієнт кратності включає основний тариф).

6.30  Підприємства і Перевізники несуть установлену законодавством відповідальність за порушення вимог цих Правил у відповідності зі ст. 52 Кодексу України по адміністративних правопорушеннях.

6.31 Підключення Підприємств, які мають вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться у встановленому порядку.

6.32  При приєднанні житлових і нежитлових приміщень до централізованої каналізації, оснащених раніше вигрібними ямами, повинні провести роботи по ліквідації вигребу. Вигрібні ями повинні бути повністю очищені від вмісту, стінки і днища розібрані, ями засипані ґрунтом і утрамбовані.

6.33 Підприємство зобов'язане забезпечити вільний проїзд до вигрібної ями. Якщо проїзд відсутній, Перевізник не несе відповідальності за не вивезення рідких відходів.

6.33.1 У разі неможливості надання послуг з вивезення РПВ з вини Підприємства, вони підлягають оплаті в повному обсязі.

6.34  У випадку, коли неможливість виконання виникла з обставин, за які жодна із сторін не відповідає, Підприємство відшкодовує Виконавцю фактично понесені ним витрати, якщо інше не передбачено Законом або Договором.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДАННЯМ СТІЧНИХ ВОД

У МІСЬКУ КАНАЛІЗАЦІЮ

7.1. Підприємства   зобов'язані  здійснювати   контроль   за   кількістю   і якістю  стічних  вод,  які  вони  скидають  у  систему  міської каналізації. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, і періодичність контролю встановлюються Водоканалом.

7.2. При наявності локальних очисних споруд Підприємства зобов'язані здійснювати кількісний й якісний контроль стічних вод, які надходять, очищених стічних вод і враховувати обсяги вилучених зі стічних вод осадів. На вивіз й утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються на Підприємстві не менш трьох років. Копії зазначених вище документів мають надаватися за вимогою Водоканалу не рідше 1 разу на квартал.

7.3. Місця й періодичність відбору проб Підприємствами повинні бути погоджені з Водоканалом, а методики проведення аналізів - з органами державного нагляду.

7.4.  Підприємства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391 "Про затвердження Положення про державну систему моніторингу навколишнього природного середовища", зобов'язані збирати й безстроково зберігати первинні дані про якість стічних вод, обробляти, узагальнювати й безкоштовно надавати додатково до форм статистичної звітності дані спостережень й іншу інформацію із запиту органів державної виконавчої влади.

7.5. Результати аналізів стічних вод і вимірів їхніх витрат повинні фіксуватися в робочих журналах, які зберігаються на Підприємстві безстроково.

7.6. Підприємства зобов'язані систематично (відповідно до даних Правил прийому), але не рідше 1 разу на квартал, представляти у Водоканал інформацію про обсяги і якісний склад стічних вод, які вони скидають у міську каналізацію.  Інформацію підписує керівник Підприємства та особа, відповідальна за водовідведення. Керівник Підприємства відповідає за вірогідність інформації. До інформації має бути прикладена завірена копія атестату акредитації лабораторії, яка виконувала дослідження якості стічних вод Підприємства.

7.7.  Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних і залпових скидах  шкідливих  речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт Підприємства повинні негайно інформувати Водоканал, місцеві органи Держекоінспекції й Держсанепіднагляду.

7.8. Підприємства,   які   скидають   стічні   води   в   міську каналізацію, зобов'язані забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь-який час доби контролю за скиданням стічних вод, включаючи надання необхідних  відомостей та експлуатаційного персоналу. Порядок і періодичність  відбору  контрольних  проб  визначається  відповідно  до даних Правил прийому.

7.9. Водоканал здійснює контроль за витратами і якістю стічних вод, які скидають    Підприємства. Цю роботу організовує адміністрація Водоканалу, яка розробляє інструктивні документи щодо контролю за стічними водами Підприємств. Документи затверджуються керівником Водоканалу. Адміністрація Водоканалу зобов'язана передбачити виділення відповідних трудових і   матеріальних ресурсів, устаткування, транспортних засобів, виходячи з потреби контролю обсягів і якості стічних вод кожного Підприємства, не менш  одного разу в три місяці.

7.10. Кількість стічних вод, які скидають Підприємства в міську каналізацію, визначається відповідно до Договору згідно до Правил користування.

7.11.  Кількість стічних вод,  прийнятих від  кожного  Підприємства в міську каналізацію, визначається:

а)  по кількості стоків, що надходять до комунальної системи каналізації відповідно до показань атестованих вузлів обліку стоків, а у випадку відсутності останніх:

- по кількості води, що надходить з міського водогону й місцевих джерел, відповідно до показань водолічильників;

-  по добовій продуктивності насосів;

-  по дебіту свердловин, на підставі витрат на технологічні потреби;

б) по кількості води, що надходить від інших Підприємств або передана ними, по договірній,    обліковій (звітній) і/або розрахунковій документації відпуску-прийому води;

в) по додатковій кількості стічних вод, що утворюються внаслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт під час прибирання територій ( далі- поверхневі стічні води), і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів, або через дощозбірники і колодязі на мережах водовідведення, які розташовані на території, у мережі водовідведення виробника, як при загально сплавній, так і при роздільній системі водовідведення відповідно до п. п. 4.10 - 4.12 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання і водовідведення в населених пунктах України» по нормах і даним гідрометеослужби.

7.12 При допущенні Підприємством порушень і при реалізації заходів впливу, викладених у розділі 8 даних Правил, розрахунок витрат води виконується в такому порядку: по пропускній здатності труби вводу при швидкості руху води в ній 2 м/сек і дією її повним перетином протягом 24 годин у добу.

7.13   При виявленні залпового скидання розрахунковий обсяг стічних вод з наднормативним забрудненням приймається рівним сумарному обсягу скидання за увесь час із дати попереднього відбору проб, але не більш ніж за три місяці (за місяць, у якому  було зафіксоване порушення, плюс два попередні місяці).

7.14.    Для визначення вмісту забруднень у стічних водах Підприємств використовуються як дані   лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями   місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або інших лабораторій, акредитованих у даній області акредитації.

7.15 При проведенні вимірів на випусках стічних вод Підприємств засоби вимірів повинні бути повірені органами Держстандарту України й зареєстровані у Водоканалі.

7.16 З метою контролю якості стічних вод Підприємств Водоканал здійснює відбір разових проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є підставою для нарахування плати за скидання наднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод Підприємств виконується вповноваженими представниками Водоканалу, що фіксується в спеціальному журналі або акті, що підписують як представники Водоканалу, так і представник Підприємства-абонента.

У випадку неявки вповноваженого представника Підприємства або при його відмові підписати акт останній підписується представниками Водоканалу з зазначенням прізвища представника абонента, який відмовився підписати акт.

7.17 При відмові Підприємства виділити відповідальну особу для відбору проб і  проведення обстеження, затримці з допуском представника Водоканалу на територію Підприємства (більш ніж на 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із коефіцієнтом  кратності  Кк=5  за розрахунковий  місяць,  у  якому зроблене дане порушення.

7.18. При виявленні перевищення ДК забруднень, установлених Договором або Правилами прийому, Водоканал після закінчення аналізу направляє Підприємству повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднень (листом або телефонограмою) у строк не більше 15 днів. Протягом шестимісячного строку після виявлення перевищення ДК Водоканал відповідно до Господарського процесуального кодексу України направляє Підприємству претензію, до якої додаються: копія акту про відбір проби, копія результатів аналізу стічних вод, розрахунок величини додаткової плати за скидання стічних вод (передаються лише ті документи, які відсутні на Підприємстві).

7.19.  Для  визначення  вмісту  забруднень  у стічних водах Підприємств використовуються як дані лабораторії Водоканалу, так і результати вибіркового контролю, виконаного лабораторіями місцевих органів Держсанепіднагляду, охорони навколишнього природного середовища або іншими лабораторіями, атестованими  в даній галузі.

7.20.  При   проведенні  вимірів  на  випусках  стічних  вод Підприємств  засоби  вимірів повинні  бути  повірені  органами Держстандарту України й зареєстровані у Водоканалі.

7.21.    Порядок відбору проб стічних вод на аналіз, порядок їхнього оформлення, а також порядок проведення аналізу проб, приводяться в додатку 2 до даних Правил.

8. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИДАННЯ СТІЧНИХ ВОД   ПІДПРИЄМСТВ   У   СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ  м. ЛИСИЧАНСЬКА

8.1. Водоканал здійснює скидання в ріку Сіверський Донець очищених стічних вод з вмістом  забруднюючих  речовин  відповідно  до  лімітів  і оплачує податок за забруднення навколишнього природного середовища згідно з Екологічним податком ДПАУ.

8.2. Підприємства скидають стічні води в комунальну систему каналізації м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля і оплачують за послуги водовідведення відповідно до Договорів з Водоканалом. Договори укладаються на підставі даних Правил, загальнодержавних Правил й Інструкцій.

8.3.  Послуги  з  водовідведення   оплачуються   абонентом   з розрахунку  обсягу  витрат  холодної  води  згідно  з нормативами (нормами) споживання або  показаннями  засобів обліку води та розрахунку обсягу стічних вод, що утворюються в наслідок випадання атмосферних опадів, сніготанення та здійснення поливально-мийних робіт.

8.4. Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу, пов'язані із транспортуванням і очищенням стічних вод і стягненням збору за забруднення навколишнього природного середовища (далі - збір). При недотриманні вимог Договору й даних Правил прийому - оплатити Водоканалу плату за скидання наднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки, заподіяні через порушення режиму скидання і Допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються Підприємствами.

8.5. Контроль за прийомом стічних вод Підприємств у каналізаційну мережу здійснює Водоканал.

8.6. У випадку повної відповідності якості й режиму скидання стічних вод даним Правилам й умовам укладеного Договору, Підприємства оплачують за послуги водовідведення по тарифу, встановленому відповідно з чинним законодавством для відповідної категорії Підприємств і зазначеному в Договорі.

8.7. Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті, визначаються згідно даним Правилам і вказуються в Договорі.

8.9. Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані Договором), які надходять у міську каналізацію, вимагають додаткових витрат матеріальних і енергетичних ресурсів на їхнє    транспортування й очищення.

8.10. Підприємства оплачують Водоканалу за скидання обсягів стічних вод, які перевищують зазначені в Договорі, у п'ятикратному розмірі встановленого тарифу відповідно до умов Договору.

8.11. Підприємства, які здійснюють скидання й не мають Договорів й Технічних умов на прийом стічних вод (або при закінченні строку їхньої дії), - оплачують Водоканалу в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих за час відсутності Договору й Технічних умов на прийом стічних вод відповідно до даних Правил прийому.

8.12 За додаткову кількість стічних вод, які надходять до міської каналізації в період дощів і сніготанення і неорганізовано потрапляє в мережі водовідведення споживачів або через  дощозбірники  і  колодязі  на мережах водовідведення, які розташовані на території споживачів, у мережі водовідведення виробника,  як при загальносплавній,  так  і при роздільній системі водовідведення, останні платять згідно з пунктами 4.10 - 4.12 «Правил користування системами централізованими комунального водопостачання і водовідведення в населених пунктах України».

8.13. Величина плати за скидання стічних вод у систему каналізації населеного пункту (Пс) розраховується Водоканалом  згідно поточного законодавства.

8.14. При  перевищенні  рівня  вмісту  забруднюючих  речовин у стічних водах Підприємств, які скидаються в міську систему  каналізації, у порівнянні з ДК, установленими даними Правилами, Підприємства виплачують Водоканалу плату за скидання наднормативних забруднень, що  нараховується по нормативу плати за очищення 1 куб.м стічних вод з змістом забруднень у межах допустимих концентрацій  (Нп ),  обсягом  скинутих наднормативно забруднених стічних вод  (Vсвн.з) і коефіцієнтом кратності (Кк),  що враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних  процесів очищення стічних вод і екологічного стану водойми.

8.15. У випадку виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Кк = 20.

8.16. За відхилення показника  рН  від  установлених меж  на  одну  одиницю  застосовується Кк = 2;  на 2 і  більше  одиниць – Кк =10.

8.17. За перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають згідно з інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших вод у системи каналізації населених пунктів.

8.18. За скидання  стічних вод з температурою, вище чим 40°С, скидання тільки мінеральних солей – Кк = 2.

8.19. За встановлений факт порушення інших загальних вимог (скидання конденсату, дощового і дренажного стоку при роздільній системі каналізації), додаткова кількість стічних вод, які підводять до міської каналізації в період випадання дощів і сніготанення через люки каналізаційних колодязів і приймачі зливової каналізації на території Підприємств, скидання речовин, заборонених до скидання в міську каналізацію:   Кк = 5.

8.20. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних вод, які скидаються Підприємством, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення над установленою Договором або даними Правилами гранично допустимою концентрацією коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скидання наднормативних забруднень визначають згідно з інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших вод у системи каналізації населених пунктів.  Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5,  крім  випадків,  передбачених  підпунктами 8.15. і  8.16.

8.21. Якщо Водоканалом установлений факт скидання Підприємством токсичних або радіоактивних забруднень, прийом яких у каналізацію не було обумовлено Договором або Правилами прийому, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.

8.22. Якщо встановлений факт одночасного скидання до міської каналізації декількох забруднень у концентраціях, які перевищують ДК, коефіцієнт кратності Кк визначають  з урахуванням перевищення допустимої концентрації та не може бути більше чим 10.( то  приймають  Кк = 10,  крім випадків,  передбачених підпунктами 8.15. і 8.16).

8.23. Період, за який стягується плата за скидання Підприємством стічних вод з перевищенням припустимих концентрацій, установлених разовим аналізом, визначається від моменту попереднього аналізу, проведеного лабораторією Водоканалу або іншою незалежною лабораторією, атестованою на цей вид діяльності, до моменту зафіксованого порушення, але не більше трьох календарних місяців.             Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством за цей період.У випадку виявлення залпового скидання обсяг скинутих  стічних  вод визначається по актах, якими зафіксований початок і закінчення залпового скидання. За встановлений факт залпового скидання забруднюючих речовин  Кк = 20

8.24. При неявці представника Підприємства до місця відбору проб стічної води та зволіканні з допуском представників Водоканалу на територію Підприємства (більше 30 хв. з моменту прибуття контрольної групи), створенні перешкод при відборі проб з боку представників Підприємства, Водоканал виставляє Підприємству рахунок за наднормативне скидання забруднень із коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому  було вчинено це порушення.

8.25. При навмисному прихованні Підприємством факту скидання обсягу стічних вод понад дозволений або несвоєчасне надання інформації про скидання  в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують допустимі, з Підприємства стягується плата в п'ятикратному розмірі встановленого тарифу.

8.26. За недотримання вимог Правил й інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення, за виникнення аварій, нещасних випадків із заподіянням збитків Водоканалу й водному об'єкту, які відбулися в результаті порушення вимог даних Правил, Підприємства несуть відповідальність, передбачену Законодавством.

8.27. Плата за скидання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Лисичанська вноситься підприємствами згідно з розрахунками Водоканалу й виставленими їм рахунками на розрахунковий рахунок Водоканалу в порядку та у строки, передбачені Договором. У випадку прострочення платежів з підприємств стягується пеня відповідно до умов Договору.

8.28. Плата за скидання наднормативних забруднень розподіляється в такий спосіб:

- 20 відсотків перераховується Водоканалом у міський фонд охорони навколишнього природного середовища;

- 80 відсотків залишаються в розпорядженні Водоканалу і використаються ним на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних цими скиданнями, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної мережі й очисних споруд, на розвиток міського каналізаційного господарства.

9. ПОРЯДОК ДІЙ ВОДОКАНАЛУ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ВПЛИВУ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

9.1. Підприємства,   які   користуються   послугами   систем   міської каналізації, відповідають за порушення даних Правил і піддаються заходам впливу, зазначеним у розділі 3 даних Правил.

9.2. При виявленні порушення Водоканал може передавати матеріали щодо Підприємства, яке допустило це перевищення, в уповноважені державні органи для вживання відповідних заходів.

9.3. При інших порушеннях даних Правил:

9.3.1 Водоканал виконує розрахунок обсягу стічних вод по пропускній здатності з моменту початку такого користування, але не більш ніж за 1 місяць за самовільне (при відсутності укладеного Договору)     користування каналізацією;

9.3.2 При не усуненні виявлених порушень у терміни, які зазначені в акті Водоканалу, Водоканал виконує розрахунок обсягу стічних вод по пропускній здатності;

-  При перевищенні договірного обсягу скидання стічних вод,

Водоканал розглядає весь обсяг стічних вод за розрахунковий період як наднормативний:

-   при відсутності у Підприємства-абонента Договору або закінчення строку його дії;

- при відмові або затримці укладання з Водоканалом Договору та\або одержання Технічних умов на прийом стічних вод (у випадку відсутності технічної можливості відключення Підприємства від міської мережі каналізації й після письмового попередження Водоканалу),

- при відмові Підприємства виділити представника для відбору проб і проведення обстеження;

9.3.3. Водоканал має право відключити, при наявності технічної можливості, каналізаційну мережу Підприємства від міської каналізаційної мережі (після попередження за 5 діб листом або телефонограмою, якщо для конкретного випадку не зазначений менший строк):

- при виявленні скидання в міську каналізацію речовин або стічних вод з речовинами, забороненими до скидання;

- при невиконанні Підприємством вимог Водоканалу щодо попереднього очищення стічних вод; утилізації осадів із споруд попереднього локального очищення, будівництва;

- при невиконанні Підприємством умов Договору;

- при самовільному приєднанні до мережі водовідведення;

- при відмові Підприємства укласти Договір з Водоканалом;

- при зростанні  заборгованості за отримані послуги з водовідведення;

- при відмові Підприємства-абонента в допуску представника Водоканалу після попередження про від'єднання за три доби, у виконанні вимірів показників об’єму, складу і властивостей стічних вод, які скидаються в міську каналізацію,

- при виникненні небезпеки виходу з ладу міської каналізації або порушення технологічного режиму роботи каналізаційних очисних споруд внаслідок порушення даних Правил після негайного усного попередження.

9.4.У випадку систематичних порушень даних Правил прийому і невиконання   Підприємством заходів щодо приведення показників складу й властивостей своїх стічних вод до вимог Правил, Водоканал має право після письмового попередження обмежити обсяг скидання стічних вод цьому Підприємству-абонентові, а також відключити його від каналізації та розірвати Договір.

Додаток 1

АКТ № ______

відбору проб стічних вод абонента

« _____» _________________2015 р. г. Лисичанськ

Відбір стічних вод з підприємства ______Назва підприємства_(з вказівкою адреси) ____________________________________________________

Час відбору ______________________________________________________________________________ Цей акт складений представником ЛКСП «Лисичанськводоканал» ___________________________

____________посада___________прізвище, ім'я, по батькові______________________________________

у присутності представника підприємства ___________________________________________________ ___________посада ___________ прізвище, ім'я, по батькові______________________________________

в тому, що згідно «Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну

систему каналізації ЛКСП «Лисичанскводоканал» м Лисичанська, затверджених

Рішенням Виконкому міської Ради від 03.06.04 р № 402 відібрана проба

стічних вод з контрольного колодязя перед каналізаційним випуском.

Підписав представник ЛКСП «Лисичанськводоканал»:

посада ____________________________ П.І.Б. ______________________________ підпис _____________________________ Підписав представник підприємства:

посада ____________________________ П.І.Б. ______________________________ підпис _____________________________

Акт складений у ____ примірниках.

Додаток 2

Порядок відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних вод Підприємств, що скидають у системи каналізації населених пунктів.

1. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації з порядку відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних вод Підприємств, що скидають у системи каналізації населених пунктів розроблено згідно з Державними правилами № 37 та Інструкцією, відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-3-2001 Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами, КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.

1.2. Дані методичні рекомендації розроблено з метою контролю якості стічних вод, що скидаються Підприємствами м. Лисичанська в систему міської каналізації.

1.3. Для кожного окремого Підприємства, в залежності від технології виробництва, показники, які контролюються в стічних водах, встановлюються Водоканалом відповідно до переліку, що наведений у таблиці 1 стр. 9-10 до «Правил приймання…»

1.4. Місцем відбору проб стічних вод Підприємства є Контрольний колодязь. Підприємства повинні обладнати місця для відбору проб стічних вод відповідно до вимог п.1.10 Правил прийому.

1.5. Місце відбору проб стічних вод може бути змінене з урахуванням особливостей об’єкту та мети контролю.

2. Відбір проб стічних вод та їх оформлення

2.1. Безпосередньо перед відбором контрольних проб уповноваженими представниками Водоканалу визначається:

місце та спосіб відбору проб;

перелік показників для аналізу.

У разі присутності представника Підприємства при відборі проб стічних вод, представниками Водоканалу у представника Підприємства уточнюється необхідність відбору проб для Відомчого контролю та Арбітражного аналізу та їх обсяги, що фіксується в Акті відбору (додаток 1).

2.2. Відбір контрольних проб стічних вод здійснюється згідно з п. 7.9. Правил прийманняі оформляється Актом відбору (додаток 1).

2.3. Контрольна проба маркується, герметично закорковується та транспортується до лабораторії Водоканалу або іншої лабораторії, атестованій у даній галузі атестації (далі - лабораторія) (на розсуд Водоканалу).

2.4. У випадку необхідності проведення Відомчого контролю та Арбітражного аналізу відібрана контрольна проба ділиться (розливається) представниками Водоканалу на окремі проби для проведення вищезазначених досліджень, про що зазначається в Акті відбору (додаток 1).

2.5. Проба для Відомчого контролю:

- маркується та герметично закорковується;

- передається на аналіз в лабораторію відразу після відбору проб представниками Водоканалу та Підприємства, що були присутні при відборі.

2.6. У разі неможливості передачі проби в лабораторію відразу після відбору проб представниками Водоканалу та Підприємства, що були присутні при відборі, проба пломбується Водоканалом та Підприємством і передається Підприємству з відповідним записом в Акті відбору.

Проба для Відомчого контролю не передається Підприємству лише у випадку відмови представника Підприємства від підписання Акту відбору, про що робиться відповідний запис в цьому акті.

Зберігання проб Підприємством припустиме, як виняток, лише у разі неможливості проведення аналізу відразу після відбору проб стічних вод. У цьому випадку проби зберігаються в холодильній шафі (при температурі 3 – 4оС) не більше 24-х годин від часу відбору проб стічних вод .

2.7. Проба для Арбітражного аналізу:

- маркується, консервується та герметично закорковується;

- пломбується представниками Водоканалу та Підприємства;

- передається на зберігання Водоканалу з відповідним записом в Акті відбору.

- зберігається в лабораторії Водоканалу у відповідних умовах до закінчення аналізу контрольної проби Водоканалу та аналізу Відомчого контролю але не більше 15 діб з моменту відбору проб стічних вод.

2.8. Відбір контрольних проб здійснюється Водоканалом не менше одного разу на три місяці.

2.9. Транспортування проб здійснюється відповідно до вимог ДСТУ ISO 5667-3-2001.

3. Аналіз проб та використання його результатів

3.1 Аналіз проб для Відомчого контролю:

3.1.1. Аналіз проб для Відомчого контролю проводиться з ініціативи Підприємства в його лабораторії або в іншій лабораторії за рахунок коштів Підприємства.

3.1.2. Безпосередньо перед проведенням аналізу проб для Відомчого контролю з проб стічних вод знімаються пломби, встановлені представниками Водоканалу та Підприємства, у разі їх наявності відповідно до даного Порядку.

Про час передачі проби стічних вод на аналіз та зняття пломб Підприємство зобов’язане завчасно повідомити Водоканал телефонограмою.

3.1.3. Аналіз проб для Відомчого контролю проводиться за показниками, зазначеними в Акті відбору.

3.1.4. Результати аналізу проб для Відомчого контролю оформлюються офіційним документом лабораторії та передаються Підприємством на розгляд Водоканалу в десятиденний термін з моменту відбору проби

3.1.5. Відповідальність за дотримання термінів проведення аналізу проб для Відомчого контролю несе Підприємство та лабораторія, в якій виконується аналіз.

3.1.6. Підприємство має право погодитись з результатами аналізу контрольної проби, який проводить Водоканал, і аналіз проби для Відомчого контролю не проводити.

3.2. Аналіз контрольної проби:

3.2.1. Аналіз контрольної проби виконує лабораторія Водоканалу, або інша лабораторія (на розсуд Водоканалу).

3.2.2. Відповідальність за дотриманням порядку проведення аналізу контрольної проби несе Водоканал.

3.2.3. Результати аналізу контрольної проби доводяться Водоканалом до Підприємства при виявленні перевищень ДК забруднень в стічних водах Підприємства, установлених Договором або Правилами приймання, у термін, передбачений п.4.5. Правил прийому стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м. Лисичанська.

3.2.4. У випадку виявлення розбіжностей результатів аналізу контрольної проби та аналізу проби для Відомчого контролю:

- в межах, встановлених у відповідних методиках – приймається значення концентрації аналізу контрольної проби, виконаного Водоканалом, або середнє значення;

- понад встановлені у відповідних методиках:

– однією з сторін може бути прийняте рішення про проведення Арбітражного аналізу у разі, коли контрольна проба була поділена на окремі проби, в тому числі для проведення вищезазначеного аналізу.

Оплата за проведення Арбітражного аналізу здійснюється стороною-інінціатором;

– у разі, коли контрольна проба не була поділена (розлита) на окрему пробу для проведення Арбітражного аналізу – приймається значення аналізу контрольної проби, виконаного Водоканалом.

3.2.5. Водоканал має право погодитись з результатами аналізу проб для Відомчого контролю. У цьому випадку Арбітражний аналіз не проводиться.

3.3. Арбітражний аналіз:

3.3.1. Арбітражний аналіз виконується лабораторією, яка не виконувала аналіз контрольної проби або проби для Відомчого контролю.

Передача проби для Арбітражного аналізу оформлюється Актом про передачу проб стічних вод для Арбітражного аналізу (додаток 1).

Зняття пломби та розгерметизація проби здійснюється в присутності представників Підприємства, Водоканалу та лабораторії, що проводитиме Арбітражний аналіз.

3.3.2. Арбітражний аналіз проби стічних вод проводиться стосовно тих інгредієнтів, відносно концентрацій яких виникли розбіжності.

3.3.3. Результати Арбітражного аналізу оформляються офіційним документом лабораторії.

3.3.4. Відповідальність за результати досліджень несе лабораторія, яка проводила Арбітражний аналіз.

3.3.5. Після отримання результатів Арбітражного аналізу, їх порівнюють з результатами аналізу контрольної проби та аналізу проби для Відомчого контролю.

Приймаються значення результатів аналізу контрольної проби або проби для Відомчого контролю, що знаходяться ближче до результатів Арбітражного аналізу.

У випадку, коли значення концентрації забруднюючої речовини, отримане в результаті проведення Арбітражного аналізу, збігається з середнім арифметичним значенням між результатами аналізів контрольної проби та проби для Відомчого контролю – приймається значення концентрації Арбітражного аналізу.

3.3.6. Результати аналізів контрольної проби, проби для Відомчого контролю та Арбітражного аналізу розглядаються комплексно лише в тому випадку, коли ці результати надані вчасно - у терміни, встановлені в Актах (додаток 1).

3.3.7. Усі витрати, пов’язані з проведенням Арбітражного аналізу, здійснює сторона, яка була ініціатором його проведення.

3.3.8. Результати аналізів контрольних проб стічних вод зберігаються у Водоканалі протягом 3 років від дати відбору проби.

Додаток 3

| ПОГОДЖЕНО : ___________________ ___________________ (підпис) „____”_______20___р. М. П. | ЗАТВЕРДЖЕНО : ____________________ ___________________ (підпис) „____”_______20___р. М. П. |
| --- | --- |

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

П І Д П Р И Є М С Т В А

м. Лисичанськ

ЗМІСТ.

I.    ВІДОМОСТІ ПРО СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ	3

II.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.	4

III   ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.	5

IV    ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОДОПОСТАЧАННЯ	5

V. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОВІДВЕДЕННЯ :	11

VІ. ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД	12

VII ВЕДЕННЯ  ДОКУМЕНТАЦІЇ	14

VIII. ЗАХОДИ. ПО ПОЛІПШЕННЮ УМОВ СКИДУ  ГОСПОДАРСЬКО-

ПОБУТОВИХ СТОКІВ

14

ІХ    ПРОВЕДЕННЯ  ПЕРЕГЛЯДУ Й ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПАСПОРТА	15

Х.  ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД	16

ХІ. ВОДОБАЛАНСОВА СХЕМА ПІДПРИЄМСТВА.	17

I. ВІДОМОСТІ ПРО СПОЖИВАЧА ПОСЛУГ:

- 1.1. Загальні відомості:

- Повна назва ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- поштова адреса ________________________________________________________________________

- телефон (факс) ________________________________, електронна адреса _______________________

- Керівник _____________________________________________________________________________

(П.І.Б.,№ тел. № мобільного тел, за погодженням.)

- Головний інженер _____________________________________________________________________

- Головний енергетик ____________________________________________________________________

(П.І.Б.,№ тел. № мобільного тел.)

)П.І.Б.,№ тел. № мобільного тел

(П.I.Б. № тел. №мобільного тел.)

- Відповідальна особа ____________________________________________________________________

(П.I.Б. № тел. №мобільного тел.)

- режим роботи підприємства (установи, закладу) ____________________________________________

- чисельність робітників, всього ___________________

- загальна площа території: земельної - ______________м2, будівлі - ______________м2

- автотранспортний парк, всього ___________________одиниць,

- в т.ч.: легкових _______________од., вантажівок _____________од., автобусів __________од.

II.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджених Наказом Держбуду України 19.02.2002р. за  №37, зареєстрованих в Мінюсті України 26.04.2002р. за №403/6691,  розроблено відповідно до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Водного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999року №303 „Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору”, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року №465, згідно з Будівельними нормами і правилами „Каналізація. Зовнішні мережі та споруди”.

2. Правила поширюються на комунальні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства  та інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого водопроводу та каналізації, та на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи каналізації населених пунктів.

3. Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств.

4. На підставі цих Правил розроблені Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації м.Лисичанськ, затверджених рішенням Лисичанської міської ради народних депутатів від 03.06.2004р. за №402.

5. Згідно пункту 6 Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації м.Лисичанська, підприємства, які приєднані до системи каналізації, повинні мати паспорта водного господарства.

III   ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.

IV    ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОДОПОСТАЧАННЯ

Таблиця 1.    Розрахункова кількість води  для потреб Споживача, м3/доб

|  | Для господарсько-побутових потреб | Для виробничих потреб: | Для потреб Субспоживачів: |
| --- | --- | --- | --- |
| із міського водопроводу |  |  |  |
| технічної води |  |  |  |
| гарячої води, пари |  |  |  |
| Разом |  |  |  |
| Усього |  |  |  |

Таблиця 2.    Використання води в продукції

| Найменування корпуса, цеха, дільниці | Джерело водо-допостачання (міськводопр., артсвердловина, водойма) | Вид продукції | Кількість продукції, що випускається |  | Норма витрати на одиницю продукції, л | Кількість споживаної води, м3/доб | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за рік | за добу |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Таблиця 3.    Фактично використано  води Споживачем, м3/доб

|  | Для господарсько-побутових потреб | Для виробничих потреб: | Для потреб Субспоживачів: |
| --- | --- | --- | --- |
| із міського водопроводу |  |  |  |
| технічної води |  |  |  |
| гарячої води, пари |  |  |  |
| Разом |  |  |  |
| Усього |  |  |  |

Таблиця 4. Різниця між розрахунковим і фактичним водоспоживанням: м3/доб

Зіставлення розрахункового і фактичного водоспоживання

| Найменування цеху, ділянки | Джерело водопостачання: міськводопровід, артсвердловина, водойма й ін. | Найменування, мета і харак-тер викорис-тання води | Витрата м3/доб |  | Різниця між розрахунковими і фактичними витратами м3/ доб | Причина, що визначає різницю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Розрах. | Факт. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- 5. Система Водопостачання.

- 5.1. Наявність водопровідних споруд та їх обладнання:

- резервуарів: ________________________________________________________

(кількість та об’єм кожного)

- насосних станцій: _____________

(вказати кількість)

вказати продуктивність насосного устаткування кожної

_______________________________________________________________________________________

- 5.2. Споживання з власних джерел водопостачання, всього м3/рік ____________, в т.ч.:

- свердловини _______________________________м3/рік

вказати кількість та продуктивність насосного устаткування кожної:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- поверхневі водозабори ______________________м3/рік

вказати кількість та продуктивність насосного устаткування кожного:

_______________________________________________________________________________________

- шахтні (або ґрунтові) води __________________м3/рік

вказати продуктивність насосного устаткування (при наявності)

_______________________________________________________________________________________

- 6. Система протипожежної безпеки підприємства:

- наявність самостійних протипожежних мереж _____________________________(Ø(мм), L(м), матеріал)

- наявність гідрантів на території підприємства, (кількість)______________________________________________

- наявність резервних ємностей води ____________________________(вказати кількість та об’єм кожної)

7. Перелік об’єктів «Споживача»:

| № п/п | Назва | Адреса | назва послуг, що споживаються (вода / стоки) | Характеристика мереж водопостачання | Балансове розмежування згідно схеми (генплану) | Балансове розмежування згідно схеми (генплану) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |
|  |  |  |  | Ø – L – матеріал – | ВК №____ | КК №____ |

8.Розрахунок кількості обсягів водоспоживання (по кожному об’єкту окремо)
Погоджений «Постачальником» ліміт водоспоживання.

| Об’єкт (назва) | об’єкт 1 | об’єкт 2 | об’єкт 3 | об’єкт 4 | об’єкт 5 | об’єкт 6 | Всього: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адреса |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика (напрям застосування) |  |  |  |  |  |  |  |
| Споживання води з мереж «Постачальника»: -мінімум (м3/рік) - в середньому (м3/рік) - максимум (м3/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
| Споживання води з власних джерел: - мінімум (м3/рік) - в середньому (м3/рік) - максимум (м3/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальне споживання води: - мінімум (м3/рік) - в середньому (м3/рік) - максимум (м3/рік) |  |  |  |  |  |  |  |
| Відомості про споживання води: - господарчо-побутові (м3/рік)* - виробничо-технологічні (м3/рік)* * підтвердженні розрахунками (додаються) |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача води субабонентам: (в середньому), 1. бюджетні*,всього_________м3/рік 2. населення, всього_________м3/рік 3.теплопостачальні*_________м3/рік 4.інші*, всього _________м3/рік *вказати кількість субабонентів вка ___________м3/рік вкказа *вказати кількість субабонентів |  |  |  |  |  |  |  |
| Обсяг безповоротного водоспоживання: - полив зелених насаджень (м3/рік)* - пожежегасіння (м3/рік)* - виготовлення продукції (м3/рік)* * підтвердити розрахунками (додаються) |  |  |  |  |  |  |  |
| Встановлений ЛІМІТ водоспоживання (м3/рік)* * розподіл по місцях для узгодження додається |  |  |  |  |  |  |  |

9. Водовимірювальні вузли

- 9.1. На підключення до мереж «Постачальника»:

|  | - Об’єкти водоспоживання (вводи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ввід №1 | - Ввід №2 | - Ввід №3 | - Ввід №4 | - Ввід №5 |
| - Найменування об’єкту |  |  |  |  |  |
| - Адреса |  |  |  |  |  |
| - Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - - посада - - № телефону (робочого) - - № телефону (мобільного) |  |  |  |  |  |
| - Діаметр (Ø) вводу |  |  |  |  |  |
| - Водоспоживання: |  |  |  |  |  |
| - м3/місяць |  |  |  |  |  |
| - м3/добу |  |  |  |  |  |
| - м3/годину максимум |  |  |  |  |  |
| - м3/годину в середньому |  |  |  |  |  |
| - м3/годину мінімум |  |  |  |  |  |
| - Тривалість подачі води годин/діб |  |  |  |  |  |
| - Встановлений прилад обліку: |  |  |  |  |  |
| - Тип, розмір (Ø) |  |  |  |  |  |
| - № по державному реєстру |  |  |  |  |  |
| - Характеристики приладу: |  |  |  |  |  |
| - - мінімальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - - номінальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - - максимальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - Дата останньої перевірки |  |  |  |  |  |
| - Дата прийому до обліку |  |  |  |  |  |
| - Номер пломби |  |  |  |  |  |

- 9.2. На власних водозаборах «Споживача»:

|  | - Об’єкти водоспоживання (вводи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Ввід №1 | - Ввід №2 | - Ввід №3 | - Ввід №4 | - Ввід №5 |
| - Найменування об’єкту |  |  |  |  |  |
| - Адреса |  |  |  |  |  |
| - Відповідальна особа (П.І.Б.), що має право на підтвердження об’ємів з боку споживача: - - посада - - № телефону (робочого) - - № телефону (мобільного) |  |  |  |  |  |
| - Діаметр (Ø) вводу |  |  |  |  |  |
| - Водоспоживання: |  |  |  |  |  |
| - м3/місяць |  |  |  |  |  |
| - м3/добу |  |  |  |  |  |
| - м3/годину максимум |  |  |  |  |  |
| - м3/годину в середньому |  |  |  |  |  |
| - м3/годину мінімум |  |  |  |  |  |
| - Тривалість подачі води годин/діб |  |  |  |  |  |
| - Встановлений прилад обліку: |  |  |  |  |  |
| - Тип, розмір (Ø) |  |  |  |  |  |
| - № по державному реєстру |  |  |  |  |  |
| - Характеристики приладу: |  |  |  |  |  |
| - - мінімальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - - номінальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - - максимальний об’єм |  |  |  |  |  |
| - Дата останньої перевірки |  |  |  |  |  |
| - Дата прийому до обліку |  |  |  |  |  |
| - Номер пломби |  |  |  |  |  |

10. Розрахунковий баланс об’єму водоспоживання

(м3)

|  | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | 201__ рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Споживання води з мереж «Постачальника» ЛІМІТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забір води з власних свердловин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забір води з поверхневих водозаборів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Інші джерела водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сумарне водоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Безповоротне водоспоживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Погоджено:

V. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОВІДВЕДЕННЯ :

| 1 | Проектна потужність скиду стічних вод: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | на очисні споруди підприємства (тис. м3/рік ) | - |
| 1.2 | на очисні споруди іншого підприємства (тис. м3/рік) | - |
| 1.3 | на поля зрощування (тис. м3/рік) | - |
| 1.4 | в мережі міської каналізації (м3/рік) | - |
| 1.4.1 | промислових стоків (тис. м3/рік) | - |
| 1.4.2 | господарсько-побутових стоків (м3/рік) | - |
| 1.4.3 | зливових стоків (тис. м3/рік) | - |
| 1.5 | в природне середовище (тис. м3/рік) | - |

VІ. ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАД ТА ВЛАСТИВОСТІ СТІЧНИХ ВОД

- Відомості про склад та властивості  стічних вод що скидаються на очисні споруди підприемства:

  - промислові стоки:

| № п/п | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

  - господарсько-побутові стоки:

| № п/ч | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

1.3.зливові стоки :

| № п/ч | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2. Відомості про склад та властивості стічних вод що скидаються  в мережі міської каналізації:

2.1.промислові стоки:

| № п/п | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

2.2. господарсько-побутові стоки:

Водовідведення господарсько-побутових стоків здійснюється по трубі від _________в мережі міської каналізації.

Місто відбору проби №1  :

| № п/п | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Температура, 0С | не вище 40,0 |  |  |
| 2 | рН | 6,8 –9,0 |  |  |
| 3 | СПАР, мг/л | не вище 0,5 |  |  |
| 4 | Фосфати, мг/л | не вище 3,5 |  |  |
| 5 | Азот амонію, мг/л | не вище 15 |  |  |
| 6 | Нітрити, мг/л | не вище 3,3 |  |  |
| 7 | Нітрати, мг/л | не вище 40,0 |  |  |
| 8 | Залізо загальне, мг/л | не вище 1,0 |  |  |
| 9 | Сухий залишок, мг/л | не вище 1100 |  |  |
| 10 | ХСК, мгО2/л | не вище 400,0 |  |  |
| 11 | БСК - 5, мгО2/л | не вище 195,0 |  |  |
| 12 | Завислі речовини, мг/л | не вище 230,0 |  |  |
| 13 | Нафтопродукти, мг/л | не вище 1,0 |  |  |

Начальник лабораторії  ЛКСП «Лисичанськводоканал»                                      Горлова Т.Г.

2.3.зливові стоки :

| № п/ч | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

3. Відомості про склад та властивості стічних вод що скидаються в природне середовище :

3.1.промислові стоки :

| № п/п | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

3.2.господарсько-побутові стоки :

| № п/ч | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

3.3.зливові стоки :

| № п/ч | ПОКАЗНИК | ВМІСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма | Факт | Перевищення факт/норма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |

###### VII ВЕДЕННЯ  ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.      Ведення  документації  щодо  обліку  утворення та  скиду стічних вод.

1.1.   Наявне:  Облік водопостачання здійснюється____.

VІІІ. ЗАХОДИ ПО ПОЛІПШЕННЮ УМОВ СКИДУ

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТОКІВ

| № п/п | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести чистку каналізаційних колодязів |  |  |

ІХ    ПРОВЕДЕННЯ  ПЕРЕГЛЯДУ Й ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПАСПОРТА

| № п/п | Дата перегляду й оновлення | Розділ паспорта, до якого внесені зміни, і які саме | Підпис керівника підприємства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

###### Х.  ТЕХНІЧНИЙ ЖУРНАЛ ВІДБОРУ ПРОБ СТІЧНИХ ВОД

| № | ПОКАЗНИК | Норма | Дата _____________ Підпис ______________ |  | Дата _____________ Підпис ______________ |  | Дата _____________ Підпис ______________ |  | Дата _____________ Підпис ______________ |  | Дата _____________ Підпис ______________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт | Висновок | Факт | Висновок | Факт | Висновок | Факт | Висновок | Факт | Висно вок |
|  | Температура, 0С | не вище 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рН | 6,5 –9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фосфати, мг/л | не вище 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Азот амонію, мг/л | не вище 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПАР, мг/л | не вище 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нітрити, мг/л | не вище 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нітрати, мг/л | не вище 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Залізо загальне, мг/л | не вище 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сухий залишок, мг/л | не вище 1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ХСК, мгО2/л | не вище 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БСК - 5, мгО2/л | не вище 195,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завислі речовини, мг/л | не вище 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нафтопродукти, мг/л | не вище 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХІ. ВОДОБАЛАНСОВА СХЕМА ПІДПРИЄМСТВА.