Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту «Детальний план території у межах вулиць Вокзальної  та  Малиновського м. Лисичанськ Луганської області»

| №№ з/п | Найменування (згідно зі ст.3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку») | Інформація щодо проекту документа державного планування |
| --- | --- | --- |
|  | Замовник | Лисичанська міська рада Луганської області |
|  | Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування | Детальний план території у межах вулиць Вокзальної та Малиновського, м. Лисичанськ Луганської області, розроблений на замовлення Лисичанської міської ради згідно Рішення 40 сесії Лисичанської міської ради від 21.12.2017р. № 40/571, в межах плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку. Детальний план території у межах вулиць Вокзальної та Малиновського м. Лисичанськ Луганської області планується розробити з метою: - уточнення планувальної організації і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови; - узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території; - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: - інженерної підготовки території; - інженерного забезпечення територій; - розміщення об’єктів забудови; - організації транспортного і пішохідного руху; - охорони та поліпшення стану навколишнього середовища; - пожежної безпеки; - затверджений детальний план території земельних ділянок у межах вулиць Вокзальної та Малиновського є підставою до внесення змін до Генерального плану міста. Детальний план території земельних ділянок розробляється на основі топогеодезичної зйомки, яка була виконана Комунальним підприємством «Лисичанський міський землевпорядний центр» Лисичанської міської ради в 2018р. Орієнтовна площа території детального планування – 0,117 га для АГЗП, 0,088 га для об’єкту автосервісу та 0,4 га для ділянки торговельної зони. |
|  | Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів) | Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Згідно зі ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», АГЗП з об’ємом резервуара 5 м3, об’єкт автосервісу та ділянка торговельної зони не відносяться до видів діяльності, щодо яких передбачається здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. На територіях, що розробляються, планується: 1. Земельна ділянка для будівництва та експлуатації АГЗП: – установка стаціонарного автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) модульного типу з об’ємом резервуара 5 м3 – будинок операторської; – рекламна стела; – засоби пожежної безпеки; – майданчик зливу палива; – майданчики висадки-посадки пасажирів; – пристрої блискавкозахисту. 2. Земельна ділянка для будівництва та експлуатації об’єкту автосервісу: - будівництво об’єкту автосервісу, а саме: – зблокована будівля з 1-го боксу шиномонтажу, та 2-х боксів автомийок для миття автомобілів; – очисні споруди для мийок. 3. Земельна ділянка торговельної зони – установка окремих торгових палаток, кіосків і магазин. |

|  | Ймовірні наслідки |  |
| --- | --- | --- |
|  | - для довкілля, у тому числі для здоров’я населення | Санітарно-захисна зона від АГЗП становить 100м, автосервісу - 25м. На АЗГП передбачається заправка газобалонних автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (ЗВГ). ЗВГ повинен задовольняти вимогам ГОСТ 27578-87 «Зріджені вуглеводневі гази для автомобільного транспорту» та ДСТУ ЕN 589:2017 «Палива автомобільні. Газ нафтовий скраплений. Технічні вимоги та методи контролювання». Зріджені гази малотоксичні і за ступенем впливу на організм відносяться до речовин 4-го класу небезпеки за ГОСТ 12.1.007. Основними вимогами, що забезпечують збереження природного середовища, є максимальна герметизація ємностей, комунікацій, насосних агрегатів та іншого обладнання, суворе дотримання технологічного режиму при зливі його з АЦ і заправки автомобілів. На АЗГП можуть мати місце невеликі викиди пропану-бутану, які повинні бути в межах ГДК. Для виконання контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферу власники будуть залучати відповідні служби та лабораторії, які мають ліцензії на виконання даних робіт. Забруднення атмосферного повітря буде відбуватися при проведенні будівельно-монтажних робіт. Тривалість дії буде обмежена періодом виконання робіт і по його завершенні припиниться. У процесі експлуатації об'єктів техногенний вплив на житлові будинки і наземні споруди не очікується. До найближчого місця масового скупчення людей від резервуарів АГЗП – 100 м. Введення в експлуатацію об'єктів не викличе змін клімату і мікроклімату, не дасть негативний вплив на флору і фауну прилеглого району. Вплив на повітряне середовище очікується в межах санітарно-гігієнічних норм. |

|  | - для територій з природоохоронним статусом | Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідники, національні парки, заказники) в межах територій проекту та на прилеглих територіях відсутні. |
| --- | --- | --- |
|  | - транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення | Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, відсутні. |
|  | Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено | Необхідності у розгляданні альтернатив планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) немає. Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності. |
|  | Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки | Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): - інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДДП; - статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; - дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); - дані топографічних та геологічних вишукувань; - діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; - комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; - іншу доступну інформацію. |

|  | Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування | Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Зокрема, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо. |
| --- | --- | --- |
|  | Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку | Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Постанови КМУ України від 23 січня 2019 р. № 45 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №296 від 10.08.2018 р. «Про стратегічну екологічну оцінку». |
|  | Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання | Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі до Управління будівництва та архітектури Лисичанської міської ради (м Лисичанськ, вул. Сєвєродонецька, 62, каб. 30,33, Луганська область, Україна, 93100) у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання цієї заяви. |