УКРАЇНА

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

01.06.2021                             м. Лисичанськ				   № 462

Про погодження інвестиційної

програми  ЛКСП «Лисичанськ-

водоканал» на 2021 рік

З метою підвищення надійності надання послуги   водопостачання та водовідведення ЛКСП «Лисичанськводоканал» з одночасним зниженням нераціональних витрат, відповідно до пункту 3.3 Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131, керуючись пунктом 10 частини першої статті 4 та пунктом 8 частини третьої статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов’язую:

1. Погодити інвестиційну програму ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2021 рік (додається).

2. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника керівника з питань безпеки та громадського порядку Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Станіслава МОСЕЙКА.

Керівник Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації 			             Олександр ЗАЇКА

Додаток

до розпорядження керівника

Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації

від 01.06. 2021  № 462

Інвестиційна програма ЛКСП «Лисичанськводоканал» на 2021 рік

Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, а також відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» від 22.03.2017 № 307 для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» необхідно реалізувати захід  виконання робіт по  проєкту: «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Лисичанська» Реалізація вищевказаного заходу дасть можливість вести чіткий облік поданої в мережу питної води та витрат води, звіряти фактичні обсяги води.

По водовідведенню необхідно реалізувати захід виконання робіт по проєкту: «Встановлення приладів обліку на напірних колекторах КНС», що дасть можливість вести чіткий облік кількості стічних вод, які потрапляють для  перекачування на каналізаційні насосні станції.

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

Виконання даних заходів надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на мережах водопостачання:

придбання екскаватора - навантажувача JCB модель 3СX SITEM ASTER - для виконання земельних робіт при проведенні ремонтів на водопровідних мережах                           м.м. Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ;

придбання  аварійно-ремонтної майстерні АСАМ-20 на шасі МАЗ-4371 N2 для                 м.м. Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ.

До інших заходів увійшли заходи:

придбання генератору зварювального;

придбання термостату для розкладання зразка HT200S, LTV077;

придбання прибору S9-BODkit киснеміру з датчиком InLab OptiOx;

придбання дизельної електростанції;

придбання мотопомпи для брудної води – 2 од.

# Коротка інформацію про ліцензіата

Місто Лисичанськ розташоване у західній частині Луганської області на відстані 100 км від м. Луганська на правому березі  ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж

Продовження додатка

узбережжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі - від 50 до 200 м. Це одне з найстарших міст Донбасу. Місто Лисичанськ засноване в 1710 році.

Підприємство ЛКСП «Лисичанськводоканал» організовано 29 жовтня 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.1953р., рішенням Облкоммунхоза від 14.07.1953р. № 14-12, наказом  від 29 жовтня 1953р. № 74 по Лисичанському міському відділу комунального господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язаний з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилось в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

## Загальна характеристика системи водопостачання мм. Лисичанська,

## Новодружеська, Привілля

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеськ й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 686,149  км водогінних мереж, у тому числі: 125,450 км  магістральних водоводів діаметром від 300 до 700 мм, а також 466,156 км розподільчих вуличних мереж і 94,543 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанську, Новодружеську і Привіллі. На водогінних мережах перебувають  2742 водопровідних колодязя.

В  2019 році з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 7 667,366 тис. м3.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин - 72, фактично в роботі перебувають 22 свердловини).

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м3, що становить 0,42% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 686,149 км. Матеріал труб  сталь, чавун та полиетилен. Діаметри труб - від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини

м. Лисичанська, а також мм. Новодружеська і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища Білогорівка,  складається з 29 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 15 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м3/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 11,64 тис. м3/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводах діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 11,7 км. На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240,

Продовження додатка

10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м3/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.

Малорязанцевський водозабір забезпечував водою населення міста Лисичанська по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу сел. Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Проєктна потужність 11,6 м3/добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевского водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м3/добу строком на 25 років (протокол №1991). Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м3/годину. Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року, зараз находиться в резерві.

Боровський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш», селище Боровське. Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва. Боровський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, які перебувають зараз в резерві. Затверджені запаси води становлять 17,7 тис. м3/добу. Даний водозабір знаходиться в резерві. Довжина водоводів від свердловин - 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949-й.

У складі Воронівського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, на даний час водозабір  знаходиться в резерві. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 0,013 тис. м3/добу. Довжина водоводів між свердловинами Воронівського водозабору і до НС II підйому «Боровська» - 5,3 км. Діаметри водоводів 150-500 мм.  Рік введення в експлуатацію 1961-й.

Вода від НС II підйому «Боровська» подається населенню селища Борівське та може подаватися на НС III підйому «Суміщена» та НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів, водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанськ, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш». Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне  й «Лісова Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі  4, проєктна потужність 9,5 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 1,06 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,1 км. Діаметри водоводів 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проєкт на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4918 від 22.08.2018р., виданий строком на 5 років.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі 3(сифонні свердловини), проєктна потужність 43,2 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 8,3 тис. м3 /добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й. Спеціальний дозвіл на користування надрами №4896 від 06.03.2018р., видано строком на 5 років

Продовження додатка

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

## Загальна характеристика системи водовідведення мм. Лисичанська,

## Новодружеська, Привілля

ЛКСП «Лисичанськводоканал» здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

В  2019 році  з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля у загальному обсязі 3106,5 тис. м3.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал», складає 227,053 км, у тому числі довжина головних колекторів - 60,7 км, вуличної мережі - 89,751 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі - 76,6 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 17 каналізаційних насосних станцій. 5 майданчиків очисних споруд у мм. Лисичанську, Новодружеську та Привіллі сумарною проєктною продуктивністю 52,8 тис. м3/добу.

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році.  Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить  30,0 тис.м3/добу стоків, фактична – 3,92 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу, фактична продуктивність – 0,07 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію   15.02.1977 р.

Проєктна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,73 тис. м3/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод  здійснюється в р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга в 1971 році, третя черга в 1970 році.

Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 17,2 тис. м3/добу, фактична –  3,26 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Продовження додатка

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проєктна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична –

0,53 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП «Лисичанськводоканал» очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

- Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  від 22.03.2017№ 307  для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку.

ЛКСП «Лисичанськводоканал» по водопостачанню необхідно виконання заходу  «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Лисичанська»

По водовідведенню необхідно виконати захід : «Встановлення приладів обліку на напірних колекторах КНС» (5один.): КНС№ 2,3,6,10,11.

Доцільність впровадження заходів з водопостачання та водовідведення:

ЛКСП «Лисичанськводоканал» розроблено комплекс заходів щодо забезпечення технологічного обліку поданої  води в мережу та стоків, які перекачуються каналізаційними насосними станціями.

Реалізація вищевказаних заходів спрямована на покращення надання послуг з водопостачання та водовідведення. Виконання цих заходів дозволить вести чіткий облік видобутку, подачі в мережу та витрат води, контролювати та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Захід «Придбання  аварійно-ремонтної майстерні АСАМ-20 на шасі МАЗ-4371 N2 для м.м. Лисичанська, Привілля, Новодружеська» дозволить забезпечити  транспортування бригад до міст проведення ремонтних та аварійних робіт на водопровідних мережах                            м.м. Лисичанська, Привілля, Новодружеська та надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на мережах водопостачання.

Захід «Придбання   екскаватора – навантажувача JCB модель 3СX SITEM ASTER для виконання земельних робіт при  проведені ремонтів на водопровідних  мережах                            м.м. Лисичанська, Привілля, Новодружеська» надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації  та  проводити якісно ремонти на мережах водопостачання чим самим дозволить суттєво покращити якість послуг з централізованого  водопостачання,  поліпшити екологічний стан навколишнього середовища та значно  збільшить термін експлуатації  водопровідних мереж м. м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля.

Захід «Придбання генератору зварювального»  надасть можливість оперативно ліквідувати аварійні ситуації та проводити якісно ремонти на мережах водопостачання чим самим дозволить суттєво покращити якість послуг з централізованого водопостачання.

Для контролю за роботою очисних споруд підприємством заплановано захід по

придбанню  термостату для розкладання зразка HT200S, LTV077 та прибору S9-BODkit киснеміру з датчиком InLab.Термостат для розкладання зразка HT200S, LTV077 призначений  для  вимірювань вмісту  окислених  органічних та  неорганічних забруднень в

Продовження додатка

стічних водах. Виконання вимірювань ХПК, за час від 2 до 5 хвилин, що відповідає експрес-методу. Киснемір S9-BOD – портативний киснемір з датчиком завдяки оптичній                                                                                                                         технології вимірює розчинений кисень в широкому колі водних зразків швидко і точно як в лабораторії так і на очисних спорудах та водних об’єктах.

В зв’язку з частими відключеннями електроенергії, для відвертання  витікання на

поверхню землі каналізаційних стоків під час знеструмлення КНС та забезпечення епідеміологічного благополуччя населення до інвестиційної програми  увійшов  захід «Придбання дизельної електростанції».

Для оперативного ліквідування аварійних ситуації  та  проведення якісних ремонтів на мережах водовідведення, чим самим  суттєво покращити якість послуг з централізованого  водовідведення,  поліпшити екологічний стан навколишнього середовища та значно  збільшить термін експлуатації   мереж водовідведення м. м. Лисичанська, Новодружеська, Привілля до інвестиційної програми на 2021 рік увійшов захід «Придбання мотопомпи для брудної води» - 2 одиниці.

Загальний економічний ефект від реалізації заходів інвестиційної програми складає  121,90 тис.грн на рік. За рахунок економії фонду заробітної плати від реалізації  заходів з розділу водопостачання можливо отримати економію на суму  16,69 тис.грн.  на рік, за рахунок економії палива  можливо отримати економію на суму  105,21 тис.грн на рік.

- Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період                 2021 р.

Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 5462,02 тис.грн., в т.ч. амортизаційні відрахування  5462,02 тис. грн з них:

здійснення заходів з водопостачання на загальну суму  4040,79 тис.грн;

здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1421,23 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2021 р. до заходів з водопостачання увійшов у першу чергу захід щодо «Оснащення вузлом технологічного обліку питної води ВНС «Лисичанська» на суму 897,75 тис.грн.

До заходу щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

придбання екскаватора - навантажувача JCB модель 3СX SITEM ASTER для виконання земельних робіт при  проведені ремонтів на водопровідних  мережах міст Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, вартістю  1958,33 тис.грн.

придбання  аварійно-ремонтної майстерні АСАМ-20 на шасі МАЗ-4371 N2 для міст Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, вартістю 1125,0 тис.грн.

До складу інвестиційних витрат на період 2021 р. до заходів з водовідведення увійшов в першу чергу захід « Встановлення приладів обліку на напірних колекторах КНС» (5од.) на суму 588,42  тис.грн.

До інших заходів увійшли заходи:

придбання генератору зварювального, вартістю 59,71 тис.грн.

придбання термостату для розкладання зразка HT200S, LTV077, вартістю 145,38 тис.грн.

придбання прибору S9-BODkit киснеміру з датчиком InLab OptiOx, вартістю 69,10 тис.грн.

придбання дизельної електростанції, вартістю 525,83 тис.грн.

придбання мотопомпи для брудної води  2 од., вартістю 92,5 тис.грн.

Продовження додатка

4. Розрахунок прогнозованих показників

ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

Інвестиційні витрати, які заплановані фінансовим планом на 2021 р.

5476,22 тис. грн, в т.ч амортизаційні відрахування  5462,02  тис.грн.;

Річний економічний ефект від впровадження інвестиційних

заходів  121,9 тис.грн.;

Ставка дисконтування – 1,200 %;

Дисконтний період окупності інвестиційної програми  – 25 років

Чиста приведена вартість:

| Чиста приведена вартість (NPV) | n CFk n Ik NPV = Σ - Σ , (1) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |
| --- | --- |

Внутрішня норма дохідності:

| Внутрішня норма дохідності (IRR) | n CFk n Ik Σ - Σ = 0 (2) k = 1 k k = 1 k (1 + IRR) (1 + IRR) |
| --- | --- |
|  | (3) де А – величина ставки дисконту, при якій NPV позитивна; В – величина ставки дисконту, при якій NPV негативна; а – величина позитивної NPV при величині ставки дисконту А; b – величина негативної NPV при величині ставки дисконту В. |

Для розрахунку внутрішньої норми дохідності інвестиційної програми доцільно використовувати функцію ВСД програмного комплексу EXEL за таким алгоритмом:

Продовження додатка

| Термін окупності проєкту або дисконтований період окупності (DPP) визначає кількість років, за які дисконтований потік коштів (доходів) дорівнюватиме дисконтованому обсягу інвестиційних витрат в рамках інвестиційного проєкту/програми. DPP розраховується як строк до моменту виконання наведеної рівності (4): |  |
| --- | --- |
| Дисконтований період окупності (DPP) | DPP CFk DPP Ik Σ = Σ k = 1 k k = 1 k (4) (1 + r) (1 + r) де CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн.; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн.; k – порядковий номер року де k = 1,2,3…n. |

Індекс прибутковості (РІ) свідчить про те, скільки (за період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми)) дисконтованих коштів (доходів) від впровадження інвестиційного проєкту/програми припаде на одиницю дисконтованих інвестиційних витрат (5).

Індекс прибутковості (РІ); n CFk n Ik PI = Σ / Σ (5) k = 1 k k = 1 k (1 + r) (1 + r) де n – період реалізації (експлуатації) інвестиційного проєкту/програми (амортизаційний період найбільш тривалого заходу інвестиційної програми) у роках; CFk – потік коштів (доходів) (річний економічний ефект) від впровадження інвестиційного заходу у k-му році, грн..; r – ставка дисконтування; Ik – інвестиційні витрати у k-му році, грн..; k – порядковий номер року, де k =1,2,3…,n.. Коефіцієнт прибутковості (РІ) має перевищувати одиницю.

Усі розрахунки зведені у таблицю Оцінки економічної ефективності інвестиційної програми.

Продовження додатка

Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

| Роки | Інвестиційні витрати I | Річний ЕЕ CF | Ставка дисконтування | Чиста приведена вартість NPV | Дисконт. річний ЕЕ | Сумарний дисконт. річний ЕЕ | Дисконт. період окупності DPP |  | Внутрішня норма доходності IRR | Індекс прибутковості PI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3083,33 | 121,90 | 1,200% | 3046,769 |  |  | 25,29 | -3083,33 |  |  |
| 1 |  |  |  | -2926,314 | 120,455 | 120,455 | 25,29 | 121,90 | -96,05% | 0,040 |
| 2 |  |  |  | -2807,288 | 119,026 | 239,481 | 25,59 | 121,90 | -78,04% | 0,079 |
| 3 |  |  |  | -2689,673 | 117,615 | 357,096 | 25,87 | 121,90 | -60,58% | 0,117 |
| 4 |  |  |  | -2573,453 | 116,220 | 473,316 | 26,14 | 121,90 | -47,30% | 0,155 |
| 5 |  |  |  | -2458,611 | 114,842 | 588,158 | 26,41 | 121,90 | -37,50% | 0,193 |
| 6 |  |  |  | -2345,130 | 113,480 | 701,638 | 26,67 | 121,90 | -30,18% | 0,230 |
| 7 |  |  |  | -2232,996 | 112,135 | 813,773 | 26,91 | 121,90 | -24,61% | 0,267 |
| 8 |  |  |  | -2122,191 | 110,805 | 924,578 | 27,15 | 121,90 | -20,28% | 0,303 |
| 9 |  |  |  | -2012,700 | 109,491 | 1034,069 | 27,38 | 121,90 | -16,85% | 0,339 |
| 10 |  |  |  | -1904,507 | 108,193 | 1142,262 | 27,60 | 121,90 | -14,08% | 0,375 |
| 11 |  |  |  | -1797,597 | 106,910 | 1249,172 | 27,81 | 121,90 | -11,82% | 0,410 |
| 12 |  |  |  | -1691,955 | 105,642 | 1354,814 | 28,02 | 121,90 | -9,95% | 0,445 |
| 13 |  |  |  | -1587,565 | 104,390 | 1459,204 | 28,21 | 121,90 | -8,38% | 0,479 |
| 14 |  |  |  | -1484,413 | 103,152 | 1562,356 | 28,39 | 121,90 | -7,05% | 0,513 |
| 15 |  |  |  | -1382,485 | 101,929 | 1664,284 | 28,56 | 121,90 | -5,92% | 0,546 |
| 16 |  |  |  | -1281,765 | 100,720 | 1765,004 | 28,73 | 121,90 | -4,94% | 0,579 |
| 17 |  |  |  | -1182,239 | 99,526 | 1864,530 | 28,88 | 121,90 | -4,10% | 0,612 |
| 18 |  |  |  | -1083,894 | 98,345 | 1962,875 | 29,02 | 121,90 | -3,36% | 0,644 |
| 19 |  |  |  | -986,714 | 97,179 | 2060,055 | 29,15 | 121,90 | -2,71% | 0,676 |
| 20 |  |  |  | -890,687 | 96,027 | 2156,082 | 29,28 | 121,90 | -2,14% | 0,708 |
| 21 |  |  |  | -795,799 | 94,888 | 2250,970 | 29,39 | 121,90 | -1,63% | 0,739 |
| 22 |  |  |  | 702,036 | 93,763 | 2344,733 | 29,49 | 121,90 | -1,18% | 0,770 |
| 23 |  |  |  | -609,384 | 92,651 | 2437,385 | 29,58 | 121,90 | -0,78% | 0,800 |
| 24 |  |  |  | -517,831 | 91,553 | 2528,937 | 29,66 | 121,90 | -0,42% | 0,830 |
| 25 |  |  |  | -427,364 | 90,467 | 2619,404 | 29,72 | 121,90 | -0,09% | 0,860 |
| 26 |  |  |  | -337,970 | 89,394 | 2708,799 | 29,78 | 121,90 | 0,21% | 0,889 |
| 27 |  |  |  | -249,636 | 88,334 | 2797,133 | 29,83 | 121,90 | 0,47% | 0,918 |
| 28 |  |  |  | -162,349 | 87,287 | 2884,420 | 29,86 | 121,90 | 0,71% | 0,947 |
| 29 |  |  |  | -76,097 | 86,252 | 2970,672 | 29,88 | 121,90 | 0,94% | 0,975 |
| 30 |  |  |  | 9,133 | 85,229 | 3055,901 | 29,89 | 121,90 | 1,14% | 1,003 |
| 31 |  |  | -93,351 | 93,351 | 84,219 | 3140,120 | 29,89 | 121,90 | 1,32% | 1,031 |
| Ставка дисконтування - діюча ставка НБУ з 24.07.2020 - |  |  |  |  | 6% |  |  |  |  |  |

Заступник керівника з питань безпеки

та громадського порядку Лисичанської

міської військово-цивільної адміністрації                                       Станіслав МОСЕЙКО

Начальник житлово-комунального

господарства Лисичанської міської

військово-цивільної адміністрації                                                     Віталій САХАНЬ