ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

СОРОК П,ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

28.03.2013 р.		             м.Лисичанськ				№ 45/800

Про  затвердження Інвестиційної

програми ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2013 рік

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Інвестиційну програму ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2013 рік (додається).

2. Розмістити дане рішення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Анцупова В.М. та на постійну комісію з управління комунальною власністю, з питань житлово-комунального господарства.

Секретар міської ради						М.Л. ВЛАСОВ

# Пояснювальна  записка

# 1. Загальна характеристика системи водопостачання та водовідведення населених пунктів, які обслуговує ЛКСП «Лисичанськводоканал».

Місто Лисичанськ розташовано у західній частині Луганської області на відстані 100 км від Луганська на правому березі  ріки Сіверський Донець. Місто витягнуто уздовж узбережжя на 27 км, ширина становить 3 км. Відмітки поверхні землі - від 50 до 200 м. Це одне з найстарших міст Донбасу. Лисичанськ заснований в 1710 році.

Підприємство ЛКСП "Лисичанськводоканал" організовано 29 жовтня 1953 року на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 13.01.53р., рішення Облкоммунхоза від 14.07.53р. № 14-12, наказом № 74 від 29 жовтня 1953р. по Лисичанському міському відділі комунального господарства.

Розвиток підприємства нерозривно пов'язане з розвитком міста, його промисловим потенціалом, розширенням мережі шкіл, культурно-просвітніх установ, медичних закладів, підприємств торгівлі й побутового обслуговування.

Укладання водопроводів в основному проводилася в 60-х роках минулого століття. Перший водопровід покладений у м. Лисичанську в 1909 р.

## 1.1 Загальна характеристика системи водопостачання міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля.

Централізованим водопостачанням у м. Лисичанську почали займатися наприкінці XIX століття з моменту будівництва промислових підприємств і шахт. Перша свердловина й перший водозабір введений в експлуатацію в 1930 році. Джерелом централізованого водопостачання міст Лисичанська, Новодружеська й Привілля є водозабори прісних підземних вод, які перебувають на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» з 1999 року.

На балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» перебувають 14 водопровідних насосних станцій, які розподіляють воду по всіх районах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля.

Підприємство обслуговує 690,2 км водогінних мереж, у тому числі: 129,2 км  магістральних водоводов діаметром від 300 до 700 мм, а також 466,2 км розподільчих вуличних мереж і 94,8 км внутрішньоквартальних та дворових мереж. Водопровідні мережі охоплюють 578 вулиць у мм. Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля. На водогінних мережах перебувають  2742 водопровідних колодязя.

В 2012 році з використанням виробничих потужностей водопровідного господарства ЛКСП «Лисичанськводоканал» піднято з підземних джерел і подано споживачам питної води 9748,0 тис. м3.

Водопостачання вищевказаних міст здійснюється від шести підземних водозаборів прісної води (загальна кількість свердловин - 68, фактично в роботі перебувають 22 свердловини).

У системі водопостачання використовується 11 резервуарів чистої води зі збірного залізобетону загальним об’ємом 32,25 тис. м3, що становить 4% добутої води.

Загальна довжина труб у системі водопостачання становить 690,2 км. Матеріал труб в основному сталь і чавун. Діаметри труб - від 32 мм до 800 мм.

Насосні станції на водозаборах були введені в експлуатацію з 1930 по 1974 роки.

В 1996 році в ДПІ «Харківський Водоканалпроект» була розроблена «Генеральна схема розвитку водопостачання м. Лисичанська», відповідно до якої  в 2002 році виконані роботи з реконструкції насосної станції «Лисичанська» та зонуванню системи водопостачання центральної частини м. Лисичанська.

В 2004 році, також відповідно до «Генеральної схеми...» виконана реконструкція насосної станції IV підйому «ГТВ» і водогінної мережі південної частини міста Лисичанська.

Білогорівський водозабір забезпечує водою центральну й північну частини м. Лисичанська, а також мм. Новодружеськ і Привілля. Водозабір розташований поблизу селища Білогорівка,  складається з 25 експлуатаційних свердловин, у роботі знаходяться 12 свердловин. Затверджені запаси підземних вод становлять 58,1 тис. м3/добу (Ліцензія на використання надр №2999 від 12.05.2003р., видана строком на 15 років).

Водозабір розташований на землях Кремінського й Попаснянського лісництв.

Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин Білогорівського водозабору становить 21,3 тис. м3/добу. Вода від свердловин на насосну станцію (НС) II підйому «Білогорівська» подається по водоводам діаметрами 200-500 мм загальною довжиною 13 км. На НС «Білогорівська» встановлено 5 насосних агрегатів (ЦН1000-180-3, ЦНС300-240, 10НМК-2). Продуктивність насосної станції II підйому «Білогорівська» становить 2000 м3/годину.

Далі вода подається на НС III підйому «Лисичанська» по двом магістральним водоводам діаметром 500 і 600 мм довжиною 12 км кожний.

В експлуатацію Білогорівський водозабір введений в 1974 році.

Малорязанцевський водозабір забезпечує водою населення міста Лисичанська по водоводу діаметром 200 мм довжиною 4,7 км; селищ Малорязанцеве й Лисичанське по водоводу діаметром 150 мм і довжиною 1,8 км. Водозабір розташований поблизу сел. Малорязанцеве й складається з 2-х експлуатаційних свердловин, у роботі перебуває 1 свердловина. Проектна потужність 11,6 м3/добу. ЛКСП «Лисичанськводоканал» проведено роботу з вивчення запасів підземної питної води Малорязанцевского водозабору й 28.05.2010р. Державна комісія України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) затвердила запас прісної підземної питної води в об’ємі 3,2 тис. м3/добу строком на 25 років (протокол №1991). Фактичний середньодобовий відбір води становить 1,5 тис. м3/добу. Продуктивність насосної станції II підйому «Малорязанцевська» становить 0,3 тис. м3/годину. Малорязанцевський водозабір експлуатується з 1935 року.

Борівський і Воронівський водозабори забезпечують водопостачання мікрорайонів з багатоповерховою житловою забудовою південної частини міста Лисичанська, селище шахти «Матроська», ЗАТ «ЛисМаш». Водозабори розташовані біля селищ Борівське та Воронове на землях Сєвєродонецького лісництва. Борівський водозабір складається з 10 експлуатаційних свердловин, у роботі – 2 свердловини. Затверджені запаси води становлять 17,7 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води становить 2,7 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин - 1,5 км, діаметри водоводів 200-400 мм. Рік початку експлуатації 1949-й.

У складі Воронівського водозабору 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 свердловини. Затверджені запаси води по водозабору становлять 22,3 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,8 тис. м3/добу. Довжина водоводів між свердловинами Воронівського водозабору і до НС II підйому «Борівська» - 5,3 км. Діаметри водоводів 150-500 мм.  Рік введення в експлуатацію 1961-й.

Розроблено проект на відновлення свердловин і реконструкцію насосної станції II підйому «Борівська», отримані позитивні результати екологічної й державної експертизи.

Вода від НС II підйому «Борівська» подається на НС III підйому «Суміщена» і НС II підйому «Лісова Дача» по водоводу діаметром 700 мм довжиною 12,5 км.

Водозабори Метьолкінський і «Лісова Дача» забезпечують водою центральну частину м. Лисичанська, селища содового й скляного заводів. Водозабори розташовані поблизу селищ Метьолкіне  й «Лісова Дача» на землях Сєвєродонецького лісництва. Запаси підземних вод не затверджувалися. У складі Метьолкінського водозабору 9 експлуатаційних свердловин, з них у роботі – 3, проектна потужність 9,5 тис. м3/добу. Фактичний відбір води зі свердловин становить 2,7 тис. м3/добу. Довжина водоводів від свердловин становить 2,3 км. Діаметри водоводів - 250-500 мм. Рік введення в експлуатацію 1961-й. Розроблено проект на відновлення свердловин Метьолкінського водозабору.

У складі водозабору «Лісова Дача» 11 експлуатаційних свердловин, постійно в роботі – 3 (сифонні свердловини), проектна потужність 43,2 тис. м3/добу. Фактичний середньодобовий відбір води зі свердловин становить 2,9 тис. м3 /добу. Рік введення в експлуатацію 1930-й.

Подача води від НС I підйому «Лісова Дача» на НС II підйому «Лісова Дача» здійснюється по водоводу перехідними діаметрами 500-600 мм довжиною 5,9 км.

Контроль якості питної води джерел водопостачання та міських водопровідних мереж проводиться хіміко-бактеріологічною лабораторією ЛКСП «Лисичанськводоканал» згідно з графіком,  затвердженим керівником підприємства та погодженим головним лікарем міської СЕС. Хіміко-бактеріологічна лабораторія  ЛКСП «Лисичанськводоканал» атестована на проведення хіміко-бактеріологічного контролю питної води.

Перелік інгредієнтів згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»: за 28 хімічними показниками виконується лабораторією ЛКСП «Лисичанськводоканал»; за показниками кадмій та ртуть - за договором з лабораторією «Схід ГРГП»; за 4 мікробіологічними показниками - виконуються лабораторією ЛКСП «Лисичанськводоканал»; за патогенними ентеробактеріями, ентеровірусами, аденовірусами та паразитологічними показниками - за договором з Лисичанською міською СЕС.

Лабораторно-виробничий контроль роботи знезараження питної води водозаборів проводиться щогодини оператором хлораторних установок. Цей контроль полягає у визначенні вмісту залишкового активного хлору у резервуарах чистої води  у відповідності з йодометричним методом ГОСТ 2874-82 «Вода питна».

## 1.2 Загальна характеристика системи водовідведення міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля.

ЛКСП "Лисичанськводоканал" здійснює прийом господарсько-побутових стічних вод, що надходять від населення та промислових підприємств, виконує їх очищення та знезараження на очисних спорудах.

В 2012 році з використанням виробничих потужностей каналізаційного господарства підприємства прийнято та очищено стічних вод від населення та підприємств міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля у загальному обсязі 4329,0 тис. м3.

Загальна довжина каналізаційних мереж і колекторів, що знаходяться на балансі ЛКСП «Лисичанськводоканал» складає 221,9 км, у тому числі довжина головних колекторів - 55,8 км, вуличної мережі - 89,8 км, внутрішньоквартальної та дворової мережі - 76,3 км. Службою каналізаційного господарства підприємства обслуговується 4293 каналізаційних колодязя.

На балансі підприємства перебувають 16 каналізаційних насосних станцій. 5 майданчиків очисних споруд у мм. Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля сумарною проектною продуктивністю 44,1 тис. м3/добу:

Міські очисні споруди №1 м. Лисичанська введені в експлуатацію в 1985 році.  Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить  - 30,0 тис. м3/добу. стоків, фактична – 9,0 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Скидання очищених вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

До складу комплексу входять наступні споруди:

прийомна камера, будівля решіток, пісколовки, лоток Вентурі, первинні радіальні відстійники, насосна станція первинних відстійників, контактно-стабілізаційні аеротенки, мулова камера аеротенків, вторинні радіальні відстійники, мулова камера вторинних відстійників, перехідний колодязь, насосна станція мулових вод, резервуар активного мулу, резервуар спорожнювання, насосна станція активного мулу, мулові майданчики, змішувач стічних вод із хлором, хлораторна, контактні резервуари.

Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Міські очисні споруди №2 введені в експлуатацію в 1971 році.

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 0,1 тис. м3/добу, фактична продуктивність – 0,1 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод, очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Біленька.

Міські очисні споруди №3 (м. Привілля) введені в експлуатацію   15.02.1977 р.

Проектна продуктивність очисних споруд 4,2 тис. м3/добу, фактична – 0,9 тис. м3/добу. Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод від населення та підприємств м. Привілля. Скидання зворотних вод  здійснюється в р. Сіверський Донець по балці Довга. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом.

Міські очисні споруди №4 м. Лисичанська введені в експлуатацію: перша черга в 1965 році, друга черга в 1971 році.

Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 8,5 тис. м3/добу, фактична –  5,6 тис. м3/добу.

Очисні споруди призначені для очищення господарчо-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Лисичанська. Очищення стічних вод здійснюється біологічним методом. Скидання зворотних вод здійснюється в р. Сіверський Донець.

Міські очисні споруди №5 (м. Новодружеськ) введені в експлуатацію в 1953 році. Проектна продуктивність очисних споруд каналізації становить 1,3 тис. м3/добу, фактична – 0,9 тис. м3/добу. На баланс ЛКСП "Лисичанськводоканал" очисні споруди прийняті в 2003 році.

Очисні споруди призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод житлового фонду та промислових підприємств м. Новодружеська. Очищення міських стічних вод здійснюється біологічним методом.

Скидання зворотних вод здійснюється до біоставків очисних споруд, що знаходяться в балці Ольховчик. Мул, отриманий в результаті очищення, вивозиться на очисні споруди № 1.

Опис заходів інвестиційної програми

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

на 2013 рік.

Заходи щодо забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів.

В умовах енергетичної кризи і постійного зростання вартості енергоносіїв, економія природних ресурсів стала нагальною проблемою, яка частково може бути розв'язана шляхом впровадження системи ефективного обліку їх споживання.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, а також відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення»  № 279 від 10.08.2012. для провадження відповідного виду господарської діяльності, підприємства потребують наявності встановлених приладів обліку. До кінця 2013 року господарі свердловин зобов'язані встановити на них лічильники.

ЛКСП "Лисичанськводоканал" необхідно виконання заходів з придбання та монтажу приладів обліку води на 6 водозаборах. На даному етапі першочерговими заходами є  оснащення 25 артезіанських свердловин сучасними приладами обліку води (тип приладу - іригаційний лічильник холодної води, моделі WI виробництва Польша).

З метою обліку стічних вод підприємством необхідно виконання робіт з розробки проекту та монтажу приладів обліку стічних вод на очисних спорудах  ЛКСП "Лисичанськводоканал" (МОС-4, район заводу ГТВ). Тип та кількість приладів обліку стічних вод буде визначено проектом.

Реалізація вищевказаних заходів дасть можливість вести чіткий облік видобутку та витрат води, контролювати пломбування приладів обліку, знімати їх показники та звіряти фактичні обсяги води і стічних вод.

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.

З метою підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища підприємством в першу чергу заплановано виконання робіт щодо обладнання вузлами знезараження води і стоків на насосних станціях та очисних спорудах ЛКСП "Лисичанськводоканал".

Комплекс заходів містить у собі заміну зношеного та морально застарілого встаткування на більш зручне і безпечне в експлуатації, котре відповідає всім сучасним стандартам знезаражування питної води й стічних вод. Це дозволить підприємству поліпшити якість надаваних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Екологічний ефект від впровадження заходів: використання станцій дозування гіпохлориту натрію дозволить повністю відмовитися від використання вкрай небезпечного рідкого хлору. Це виключає можливість зараження місцевості хлором в разі аварій на хлораторних станціях із застосуванням рідкого хлору в балонах або контейнерах, а значить запобігає можливу екологічну небезпеку.

Крім того слід зазначити, що незважаючи на свою високу хімічну активність, безпека гіпохлориту натрію для людини документально підтверджена дослідженнями токсикологічних центрів Північної Америки та Європи, які показують, що речовина в робочих концентраціях не несе яких-небудь серйозних наслідків для здоров'я після ненавмисного проковтування або попадання на шкіру. Також підтверджено, що гіпохлорит натрію не є мутагенним, канцерогенним і тератогенним з'єднанням, а також шкірним алергеном. Міжнародне агентство з вивчення раку дійшло висновку, що вода, яка пройшла обробку NaOCl, не містить людських канцерогенів.